2XZ系列直联旋片式真空泵

2XZ系列直联旋片式真空泵：系列泵是用来对密封容器抽除气体的基本设备。它可单独使用，也可用为增压泵、扩散泵、分子泵的前级泵、维持泵、钛泵的预抽泵用；可用于电真空容器制造、真空焊接、印刷、照相制版、食品包装、真空吸塑、制冷设备维修及仪器、仪表设备配套和实验室等。广泛适用于航空航天、半导体、镀膜、食品包装、干燥、制冷、科研、医疗、电子、化工、医药等专业单位和大专院校等部门的实验室、化验室。

结构特点：

体积小，重量轻、噪音低；
2.设有气镇阀，可抽除少量水蒸汽；
3.设有自动防返油双重保险装置；
4.小口径2XZ-2，2XZ-4真空泵专配真空干燥箱、冷冻干燥机，印刷机械；
5.配小口径转换接头、KF接口；

注意事项：旋片式真空油泵不能长期通大气。容易造成腔内卡死。

技术参数：

| 参数/型号 |  | 2XZ-0.25 | 2XZ-0.5 | 2XZ-1 | 2XZ-2 | 2XZ-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽气速率m3/h(L/S) | 50（HZ） | 0.9（0.25） | 1.8（0.5） | 3.6（1） | 7.2（2） | 14.4（4） |
|  | 60(HZ) | 1.1（0.3） | 2.1（0.6） | 4.3（1.2） | 8.6（2.4） | 17.2（4.8） |
| 极限压力 （Pa） | 分压力 | ≤6×10-1 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 |
|  | 全压力 | ≤6.5 | ≤1.33 | ≤1.33 | ≤1.33 | ≤1.33 |
| 转速（r/min) | 50HZ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 转速（r/min） | 60HZ | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| 电机功率（kw) |  | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 |
| 电源电压（V) |  | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| 进气口口径（mm）（外径） |  | φ15 | φ20 | φ20 | φ30 | φ30 |
| 噪音（dBA） |  | 63 | 65 | 65 | 68 | 68 |
| 容油量（L） |  | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.2 |
| 外形尺寸（mm) |  | 403×130×240 | 447×168×260 | 469×168×260 | 514×168×282 | 565×168×282 |
| 重量（Kg）毛重/净重 |  | 16/15 | 17/16 | 18/17 | 22/20 | 24/22 |