| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-5L/-20℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -20～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 单相 220V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 0.55KW 2.8A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 制冷功率(kW) |  |  |  | 0.51 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | 格力 QX-141c030 |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭转子式压缩机 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 |  |  |  |
| 制冷量(W) | 10℃ |  |  | 1440 |  |  |  |
|  | -10℃ |  |  | 731 |  |  |  |
|  | -20℃ |  |  | 300 |  |  |  |
| 循环泵 | 型号 |  |  | MP-30R |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 25 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 33/38 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 3.5/5.4 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 75 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 6.9 |  |  |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  |  | 2.4 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN15 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 500×470×800 |  | 55 |  |  | 640×600×950 |  | 75 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-5L/-30℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -30～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 单相 220V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 0.55KW 2.8A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 制冷功率(kW) |  |  |  | 0.51 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | 格力 QX-141c030 |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭转子式压缩机 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 |  |  |  |
| 制冷量(W) | 10℃ |  |  | 1440 |  |  |  |
|  | -20℃ |  |  | 300 |  |  |  |
|  | -30℃ |  |  | 180 |  |  |  |
| 循环泵 | 型号 |  |  | MP-30R |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 25 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 33/38 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 3.5/5.4 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 75 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 6.9 |  |  |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  |  | 2.4 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN15 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 500×470×800 |  | 55 |  |  | 640×600×950 |  | 75 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-5L/-40℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -40℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 单相 220V 60HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 0.88KW 4A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | 格力 QX-141c030 |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭转子式压缩机 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R404A |  |  |  |
| 制冷量(W) | 0℃ |  |  | 1406 |  |  |  |
|  | -20℃ |  |  | 639 |  |  |  |
|  | -40℃ |  |  | 189 |  |  |  |
| 循环泵 | 型号 |  |  | MP-30R |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 25 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 33/38 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 3.5/5.4 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 95 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 6.9 |  |  |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  |  | 2.4 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN15 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 500×470×800 |  | 65 |  |  | 530×570×950 |  | 73 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-5L/-40℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -40℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 单相 220V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 0.75KW 2.8A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 制冷功率(kW) |  |  |  | 0.51 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | MGu160CSe030 |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 1.5 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭转子式压缩机 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R404A |  |  |  |
| 制冷量(W) | 0℃ |  |  | 1406 |  |  |  |
|  | -20℃ |  |  | 639 |  |  |  |
|  | -40℃ |  |  | 189 |  |  |  |
| 循环泵 | 型号 |  |  | MP-30R |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 25 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 33/38 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 3.5/5.4 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 75 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 6.9 |  |  |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  |  | 2.4 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN15 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 500×470×800 |  | 55 |  |  | 640×600×950 |  | 75 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-5L/-60℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -60℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 单相 220V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护、漏电 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 3.3KW 6.6A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 数码管显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | 思科普（丹佛斯）SC21CL×2 |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 活塞式 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R404A R23 |  |  |  |
| 制冷量(W) | -60℃ |  |  | 0.426 |  |  |  |
| 循环泵 | 型号 |  |  | MP-30R |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 25 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 33/38 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 3.5/5.4 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 69 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 11 |  |  |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  |  | 3.8 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN15 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 650×550×970 |  | 120 |  |  | 760×630×1130 |  | 140 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-5L/-80℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -80℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 单相 220V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护、漏电 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 3.3KW 6.6A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 数码管显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | 思科普（丹佛斯）SC21CL×2 |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 活塞式 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R404A R23 |  |  |  |
| 制冷量(KW) | -80℃ |  |  | 0.266 |  |  |  |
| 循环泵 | 型号 |  |  | MP-30R |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 25 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 33/38 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 3.5/5.4 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 69 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 11 |  |  |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  |  | 3.8 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN15 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 650×550×970 |  | 120 |  |  | 760×630×1130 |  | 140 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-10L/-20℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -20℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 单相 220V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 0.92KW 4.1A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 制冷功率(kW) |  |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | 格力 QX-B-172c030 |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  |  |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭转子式压缩机 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 |  |  |  |
| 制冷量(W) | 10℃ |  |  | 1911 |  |  |  |
|  | -10℃ |  |  | 880 |  |  |  |
|  | -20℃ |  |  | 520 |  |  |  |
| 循环泵 | 型号 |  |  | MP-30R |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 25 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 33/38 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 3.5/5.4 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN15 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 500×470×800 |  | 65 |  |  | 640×600×950 |  | 85 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-10L/-30℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -30℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 单相 220V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 0.92KW 4.1A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶屏显示 |  |  |  |
| 制冷功率(kW) |  |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | 格力 QX-B-172c030 |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  |  |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭转子式压缩机 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 |  |  |  |
| 制冷量(kW) | 10℃ |  |  | 1911 |  |  |  |
|  | -20℃ |  |  | 520 |  |  |  |
|  | -30℃ |  |  | 450 |  |  |  |
| 循环泵 | 型号 |  |  | MP-30R |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 25 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 33/38 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 3.5/5.4 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN15 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 500×470×800 |  | 65 |  |  | 640×600×950 |  | 85 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-10L/-40℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -40℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 单相 220V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 1.55KW 6.7A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶屏显示 |  |  |  |
| 制冷功率(kW) |  |  |  | 1.1 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | 格力 mGu238cxse030 |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 1.5 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭转子式压缩机 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R404A |  |  |  |
| 制冷量(W) | 0℃ |  |  | 2311 |  |  |  |
|  | -20℃ |  |  | 927 |  |  |  |
|  | -40℃ |  |  | 267 |  |  |  |
| 循环泵 | 型号 |  |  | MP-30R |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 25 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 33/38 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 3.5/5.4 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN15 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 500×470×800 |  | 65 |  |  | 640×600×950 |  | 85 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-10L/-80℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -80℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 单相 220V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 2.2KW 10A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶屏显示 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | 格力 mGu238cxse030×2 |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 1.5 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭转子式压缩机 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R404A R23 |  |  |  |
| 制冷量(KW) | 0℃ |  |  | 3.89 |  |  |  |
|  | -20℃ |  |  | 3.88 |  |  |  |
|  | -40℃ |  |  | 3.1 |  |  |  |
|  | -60℃ |  |  | 1.18 |  |  |  |
|  | -80℃ |  |  | 0.27 |  |  |  |
| 循环泵 | 型号 |  |  | MP-30R |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 25 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 33/38 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 3.5/5.4 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN15 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 630×550×1100 |  | 120 |  |  | 760×630×1130 |  | 140 |

| 名称 |  |  | 密闭低温循环泵 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  | DLSZ-10L/-120℃ |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  | -120℃～常温 |  |
| 温度稳定性(℃) |  | 环境温度(℃) |  | 环境湿度 |
| ±1 |  | 5～35 |  | ≤50% |
| 电源 |  |  | 单相 220V 50HZ |  |
| 安全保护 |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护、 |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  | KW A |  |
| 显示屏 |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |
| 压缩机 | 型号 |  | 太康 CAJ2464UFN×3 |  |
|  | 匹数（HP） |  | 1.5 |  |
|  | 类型 |  | 全封闭转子式压缩机 |  |
|  | 冷媒 |  | R22 R23 F14 |  |
| 制冷量(kW) | 10℃ |  |  |  |
|  | -30℃ |  |  |  |
|  | -60℃ |  |  |  |
|  | -80℃ |  |  |  |
|  | -100℃ |  |  |  |
| 循环泵 | 型号 |  | MP-30RM |  |
|  | 功率(W) |  | 25 |  |
|  | 流量(L/min) |  | 33/38 |  |
|  | 扬程（m） |  | 3.8/5.4 |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  | 90 |  |
|  | 换热面积（m2） |  | 21.2 |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  | 7.3 |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  | DN15 |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  | SUS304 |  |
| 自身加液量(L) |  |  | 10 |  |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-20L/-20℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -20℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 单相 220V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 3.3KW 8.9A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶屏显示 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | 格力 MGu438FxDe090（防爆泥灌封处理） |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭转子式压缩机 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R404A |  |  |  |
| 制冷量(kW) | 10℃ |  |  | 5.93 |  |  |  |
|  | -20℃ |  |  | 1.47 |  |  |  |
| 循环泵 | 型号 |  |  | MP-30R |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 25 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 33/38 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 3.5/5.4 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 90 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 11 |  |  |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  |  | 3.8 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN15 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 630×550×1100 |  | 145 |  |  | 800×680×1270 |  | 165 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-20L/20℃（EX) |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -20℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 单相 220V 50Hz |  |  |  |
| 控制方式 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护 |  |  |  |
| 产品标准 |  |  |  | Q/SHJFO2-2009 符合 GB3836.2-2000(爆炸性 气体环境用电器设备。第一部分：隔爆型： “d”) |  |  |  |
| 防爆风机 |  |  |  | FAG-400 隔爆型，防爆标志 DIIBT4 |  |  |  |
| 制冷功率（KW) 总电流（A） |  |  |  | 3.3KW 8.9A |  |  |  |
| 制冷剂 |  |  |  | R22 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | 格力 MGu438FxDe090（防爆泥灌封处理） |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭转子式压缩机 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R404A |  |  |  |
| 制冷量(KW) | 0℃ |  |  | 3.95 |  |  |  |
|  | -10℃ |  |  | 2.45 |  |  |  |
|  | -20℃ |  |  | 1.47 |  |  |  |
| 循环泵（EX) | 型号 |  |  | 奥兰克 WM-07S EX |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 550 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 42 |  |  |  |
|  | 扬程（M） |  |  | 28 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 180 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 11 |  |  |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  |  | 3.8 |  |  |  |
| 载冷剂储槽材质 |  |  |  | 304 不锈钢 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN15 |  |  |  |
| 载冷剂储液槽容积(L) |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 750×600×1100 |  | 145 |  |  | 850×730×1270 |  | 165 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-20L/-20℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -20℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 单相 220V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 3.3KW 8.9A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | 格力 MGu438FxDe090 |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭转子式压缩机 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R404A |  |  |  |
| 制冷量(kW) | 0℃ |  |  | 5.26 |  |  |  |
|  | -10℃ |  |  | 2.45 |  |  |  |
|  | -20℃ |  |  | 1.44 |  |  |  |
| 循环泵 | 型号 |  |  | MP-30R |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 25 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 33/38 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 3.5/5.4 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 69 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 11 |  |  |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  |  | 3.8 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN15 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 630×550×1100 |  | 125 |  |  | 800×680×1270 |  | 145 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-20L/30℃（EX) |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -30℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 三相 380V 50Hz |  |  |  |
| 控制方式 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相 |  |  |  |
| 产品标准 |  |  |  | Q/SHJFO2-2009 符合 GB3836.2-2000(爆炸性 气体环境用电器设备。第一部分：隔爆型：“d”) |  |  |  |
| 防爆风机 |  |  |  | FAG-400 隔爆型，防爆标志 DIIBT4 |  |  |  |
| 制冷功率（KW) 总电流（A） |  |  |  | 2.62KW 5.9A |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | 英华特 YM49A1G-100（防爆泥灌封处理） |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭涡旋式 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 |  |  |  |
| 制冷量(KW) | 0℃ |  |  | 7.78 |  |  |  |
|  | -20℃ |  |  | 5.57 |  |  |  |
|  | -30℃ |  |  | 2.54 |  |  |  |
| 循环泵（EX) | 型号 |  |  | 奥兰克 WD-033E EX |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 250 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 扬程（M） |  |  | 20 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 180 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 11 |  |  |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  |  | 3.8 |  |  |  |
| 载冷剂储槽材质 |  |  |  | 304 不锈钢 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN15 |  |  |  |
| 载冷剂储液槽容积(L) |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 630×550×1100 |  | 145 |  |  | 800×680×1270 |  | 165 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-20L/-30℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -30℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 单相 220V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 3.3KW 8.9A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶屏显示 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | 格力 MGu438FxDe090（防爆泥灌封处理） |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭转子式压缩机 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R404A |  |  |  |
| 制冷量(kW) | 10℃ |  |  | 5.93 |  |  |  |
|  | -20℃ |  |  | 1.47 |  |  |  |
|  | -30℃ |  |  | 1.04 |  |  |  |
| 循环泵 | 型号 |  |  | MP-30R |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 25 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 33/38 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 3.5/5.4 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 180 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 11 |  |  |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  |  | 3.8 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN15 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 630×550×1100 |  | 145 |  |  | 800×680×1270 |  | 165 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-20L/-30℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -30℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 单相 220V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 3.3KW 8.9A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶屏显示 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | 格力 MGu438FxDe090 |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭转子式压缩机 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R404A |  |  |  |
| 制冷量(kW) | 10℃ |  |  | 5.93 |  |  |  |
|  | -20℃ |  |  | 1.47 |  |  |  |
|  | -30℃ |  |  | 1.04 |  |  |  |
| 循环泵 | 型号 |  |  | MP-30R |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 25 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 33/38 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 3.5/5.4 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 69 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 11 |  |  |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  |  | 3.8 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN15 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 630×550×1100 |  | 125 |  |  | 800×680×1270 |  | 145 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-20L/40℃（EX) |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -40℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 单相 220V 50Hz |  |  |  |
| 控制方式 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护、 |  |  |  |
| 产品标准 |  |  |  | Q/SHJFO2-2009 符合 GB3836.2-2000(爆炸性气体环 境用电器设备。第一部分：隔爆型：“d”) |  |  |  |
| 防爆风机 |  |  |  | FAG-400 隔爆型，防爆标志 DIIBT4 |  |  |  |
| 制冷功率（KW) 总电流（A） |  |  |  | 3.3KW 8.9A |  |  |  |
| 制冷剂 |  |  |  | R22 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | YM49A1G-100（防爆泥灌封处理） |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭涡旋式 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 |  |  |  |
| 制冷量(KW) | 0℃ |  |  | 3.95 |  |  |  |
|  | -20℃ |  |  | 1.47 |  |  |  |
|  | -40℃ |  |  | 0.53 |  |  |  |
| 循环泵（EX) | 型号 |  |  | 奥兰克 WD-033E EX |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 250 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 扬程（M） |  |  | 20 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 180 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 11 |  |  |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  |  | 3.8 |  |  |  |
| 载冷剂储槽材质 |  |  |  | 304 不锈钢 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN15 |  |  |  |
| 载冷剂储液槽容积(L) |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 750×600×1100 |  | 145 |  |  | 850×730×1270 |  | 165 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-20L/-40℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -40℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 单相 220V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 3.3KW 8.9A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | 格力 MGu438FxDe090 |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭转子式压缩机 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R404A |  |  |  |
| 制冷量(kW) | 0℃ |  |  | 3.95 |  |  |  |
|  | -20℃ |  |  | 1.47 |  |  |  |
|  | -40℃ |  |  | 0.53 |  |  |  |
| 循环泵 | 型号 |  |  | MP-30R |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 25 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 33/38 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 3.5/5.4 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 69 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 11 |  |  |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  |  | 3.8 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN15 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 630×550×1100 |  | 125 |  |  | 800×680×1270 |  | 145 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-30L/20℃（EX) |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -20℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 三相 380V 50Hz |  |  |  |
| 控制方式 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相 |  |  |  |
| 产品标准 |  |  |  | Q/SHJFO2-2009 符合 GB3836.2-2000(爆炸性气体环 境用电器设备。第一部分：隔爆型：“d”) |  |  |  |
| 防爆风机 |  |  |  | FAG-400 隔爆型，防爆标志 DIIBT4 |  |  |  |
| 制冷功率（KW) 总电流（A） |  |  |  | 3.3KW 8.9A |  |  |  |
| 制冷剂 |  |  |  | R22 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | YM49A1G-100（防爆泥灌封处理） |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭涡旋式 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 |  |  |  |
| 制冷量 (KW) | 0℃ |  |  | 5.26 |  |  |  |
|  | -10℃ |  |  | 2.45 |  |  |  |
|  | -20℃ |  |  | 1.44 |  |  |  |
| 循环泵 （EX) | 型号 |  |  | 奥兰克 WD-033E EX |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 250 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 扬程（M） |  |  | 20 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 69 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 11 |  |  |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  |  | 3.8 |  |  |  |
| 载冷剂储槽材质 |  |  |  | 304 不锈钢 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN15 |  |  |  |
| 载冷剂储液槽容积(L) |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 750×600×1100 |  | 145 |  |  | 850×730×1270 |  | 165 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-30L/-20℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -20℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 三相 380V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 2.25KW 5.9A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | YM49A1G-100 |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭涡旋式 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 |  |  |  |
| 制冷量(kW) | 0℃ |  |  | 7.78 |  |  |  |
|  | -10℃ |  |  | 5.75 |  |  |  |
|  | -20℃ |  |  | 3.84 |  |  |  |
| 循环泵 | 型号 |  |  | MP-30R |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 25 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 33/38 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 3.5/5.4 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率 |  |  | 69 |  |  |  |
|  | 换热面积 |  |  | 11 |  |  |  |
|  | 名义制冷量 |  |  | 3.8 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN15 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 630×550×1100 |  | 125 |  |  | 800×680×1270 |  | 145 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-30L/-30℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -30℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 三相 380V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 2.62KW 5.9A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | YM49A1G-100（防爆泥灌封处理） |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭涡旋式 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 |  |  |  |
| 制冷量(kW) | 0℃ |  |  | 7.78 |  |  |  |
|  | -10℃ |  |  | 5.75 |  |  |  |
|  | -20℃ |  |  | 3.84 |  |  |  |
|  | -30℃ |  |  | 2.54 |  |  |  |
| 循环泵（EX) | 型号 |  |  | 奥兰克 WD-033E EX |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 250 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 扬程（M） |  |  | 20 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 69 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 11 |  |  |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  |  | 3.8 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN15 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 630×550×1100 |  | 125 |  |  | 800×680×1270 |  | 145 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-30L/-30℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -30℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 三相 380V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 2.62KW 5.9A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | YM49A1G-100 |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭涡旋式 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 |  |  |  |
| 制冷量(kW) | 0℃ |  |  | 7.78 |  |  |  |
|  | -10℃ |  |  | 5.75 |  |  |  |
|  | -20℃ |  |  | 3.84 |  |  |  |
|  | -30℃ |  |  | 2.54 |  |  |  |
| 循环泵 | 型号 |  |  | MP-30R |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 25 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 33/38 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 3.5/5.4 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 69 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 11 |  |  |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  |  | 3.8 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN15 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 630×550×1100 |  | 125 |  |  | 800×680×1270 |  | 145 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-50L/20℃（EX) |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -20℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 三相 380V 50Hz |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相 |  |  |  |
| 产品标准 |  |  |  | Q/SHJFO2-2009 符合 GB3836.2-2000(爆炸性气体 环境用电器设备。第一部分：隔爆型：“d”) |  |  |  |
| 防爆风机 |  |  |  | FAG-400 隔爆型，防爆标志 DIIBT4 |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 制冷功率（KW) 总电流（A） |  |  |  | 2.62KW 5.9A |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | YM49A1G-100（防爆泥灌封处理） |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭涡旋式 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 |  |  |  |
| 制冷量(KW) | 0℃ |  |  | 7.78 |  |  |  |
|  | -20℃ |  |  | 4.68 |  |  |  |
|  | -40℃ |  |  | 1.62 |  |  |  |
| 循环泵（EX) | 型号 |  |  | 奥兰克 WD-033E EX |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 250 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 扬程（M） |  |  | 20 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 180 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 11 |  |  |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  |  | 3.8 |  |  |  |
| 载冷剂储槽材质 |  |  |  | 304 不锈钢 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN15 |  |  |  |
| 载冷剂储液槽容积(L) |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 630×550×1100 |  | 125 |  |  | 800×680×1270 |  | 145 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-30L/-40℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -40℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 三相 380V 50Hz |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 2.25KW 5.9A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | YM49A1G-100 |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭涡旋式 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 |  |  |  |
| 制冷量(kW) | 0℃ |  |  | 7.78 |  |  |  |
|  | -20℃ |  |  | 4.68 |  |  |  |
|  | -40℃ |  |  | 1.62 |  |  |  |
| 循环泵 | 型号 |  |  | MP-30R |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 25 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 33/38 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 3.5/5.4 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 69 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 11 |  |  |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  |  | 3.8 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN15 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 630×550×1100 |  | 125 |  |  | 800×680×1270 |  | 145 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-50L/20℃（EX) |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -20℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 三相 380V 50Hz |  |  |  |
| 控制方式 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相 |  |  |  |
| 产品标准 |  |  |  | Q/SHJFO2-2009 符合GB3836.2-2000(爆炸性气体环境 用电器设备。第一部分：隔爆型：“d”) |  |  |  |
| 防爆风机 |  |  |  | FAG-400 隔爆型，防爆标志 DIIBT4 |  |  |  |
| 制冷功率（KW) 总电流（A） |  |  |  | 3.74KW 7.1A |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | 格力 QXS-F42SN050 （防爆泥灌封处理） |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭转子压缩机 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 |  |  |  |
| 制冷量(KW) | 0℃ |  |  | 4.51 |  |  |  |
|  | -10℃ |  |  | 2.37 |  |  |  |
|  | -20℃ |  |  | 1.62 |  |  |  |
| 循环泵（EX) | 型号 |  |  | 奥兰克 WD-033E EX |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 250 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 扬程（M） |  |  | 20 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 180 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 21.2 |  |  |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  |  | 7.3 |  |  |  |
| 载冷剂储槽材质 |  |  |  | 304 不锈钢 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN15 |  |  |  |
| 载冷剂储液槽容积(L) |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 860×680×1130 |  | 165 |  |  | 940×750×1320 |  | 210 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-50L/-20℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -20℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 三相 380V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 3.74KW 7.1A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | 格力 QXS-F42SN050 |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭转子压缩机 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 |  |  |  |
| 制冷量(kW) | 0℃ |  |  | 4.51 |  |  |  |
|  | -10℃ |  |  | 2.37 |  |  |  |
|  | -20℃ |  |  | 1.62 |  |  |  |
| 循环泵 | 型号 |  |  | MP-55RM |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 90 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 30/60 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 4/5.6 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 90 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 21.2 |  |  |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  |  | 7.3 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN15 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 720×650×1130 |  | 135 |  |  | 750×940×1320 |  | 180 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-50L/-30℃（EX) |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -30℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 三相 380V 50Hz |  |  |  |
| 控制方式 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相 |  |  |  |
| 产品标准 |  |  |  | Q/SHJFO2-2009 符合 GB3836.2-2000(爆炸性气体环境 用电器设备。第一部分：隔爆型：“d”) |  |  |  |
| 防爆风机 |  |  |  | FAG-400 隔爆型，防爆标志DIIBT4 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 3.75KW 9.8A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | YM86A1G-100 （防爆泥灌封处理） |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭涡旋式 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 |  |  |  |
| 制冷量(kW) | 0℃ |  |  | 13.96 |  |  |  |
|  | -10℃ |  |  | 9.99 |  |  |  |
|  | -30℃ |  |  | 4.55 |  |  |  |
| 循环泵（EX) | 型号 |  |  | 奥兰克 WD-033E EX |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 250 |  |  |  |
|  | 流量 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 扬程（M） |  |  | 20 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率 |  |  | 90 |  |  |  |
|  | 换热面积 |  |  | 21.2 |  |  |  |
|  | 名义制冷 |  |  | 7.3 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN15 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 860×680×1130 |  | 165 |  |  | 940×750×1320 |  | 210 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-50L/-30℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -30℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 三相 380V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 3.75KW 9.8A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | YM86A1G-100 |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭涡旋式 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 |  |  |  |
| 制冷量(kW) | 0℃ |  |  | 13.96 |  |  |  |
|  | -10℃ |  |  | 9.99 |  |  |  |
|  | -30℃ |  |  | 4.55 |  |  |  |
| 循环泵 | 型号 |  |  | MP-55RM |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 90 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 30/60 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 4/5.6 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 90 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 21.2 |  |  |  |
|  | 名义制冷量 |  |  | 7.3 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN15 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 720×650×1130 |  | 135 |  |  | 750×940×1320 |  | 180 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-50L/-40℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -40℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 三相 220V 60HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 3KW 9.8A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | 英华特 YM86E3G-100 |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭涡旋式 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R404A |  |  |  |
| 制冷量(kW) | 0℃ |  |  | 13.64 |  |  |  |
|  | -10℃ |  |  | 9.45 |  |  |  |
|  | -20℃ |  |  | 6.35 |  |  |  |
|  | -30℃ |  |  | 2.55 |  |  |  |
|  | -40℃ |  |  | 1.18 |  |  |  |
| 循环泵 | 型号 |  |  | MP-55RM |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 90 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 30/60 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 4/5.6 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 370 |  |  |  |
|  | 换热面积 |  |  | 21.2 |  |  |  |
|  | 名义制冷量 |  |  | 7.3 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN15 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 720×650×1070 |  | 125 |  |  | 720×800×1240 |  | 160 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-50L/-40℃（EX) |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -40℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 三相 380V 50Hz |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相 |  |  |  |
| 产品标准 |  |  |  | Q/SHJFO2-2009 符合 GB3836.2-2000(爆炸性气体环境 用电器设备。第一部分：隔爆型：“d”) |  |  |  |
| 防爆风机 |  |  |  | FAG-400 隔爆型，防爆标志 DIIBT4 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 3.75KW 9.8A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | YM86A1G-100 （防爆泥灌封处理） |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭涡旋式 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 |  |  |  |
| 制冷量(kW) | 0℃ |  |  | 13.96 |  |  |  |
|  | -10℃ |  |  | 9.99 |  |  |  |
|  | -40℃ |  |  | 2.91 |  |  |  |
| 循环泵（EX) | 型号 |  |  | 奥兰克 WD-033E EX |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 250 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 扬程（M） |  |  | 20 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 180 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 21.2 |  |  |  |
|  | 名义制冷量 |  |  | 7.3 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN15 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 860×680×1130 |  | 165 |  |  | 940×750×1320 |  | 210 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-50L/-40℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -40℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 三相 380V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 3.74KW 9.8A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | YM86A1G-100 |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭涡旋式 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 |  |  |  |
| 制冷量(kW) | 0℃ |  |  | 13.96 |  |  |  |
|  | -10℃ |  |  | 9.99 |  |  |  |
|  | -40℃ |  |  | 2.91 |  |  |  |
| 循环泵 | 型号 |  |  | MP-55RM |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 90 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 30/60 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 4/5.6 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 90 |  |  |  |
|  | 换热面积 |  |  | 21.2 |  |  |  |
|  | 名义制冷量 |  |  | 7.3 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN15 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 720×650×1130 |  | 135 |  |  | 750×940×1320 |  | 180 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-50L/-80℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -80℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 三相 380V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  |  |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | 英华特 YM86A1G-100×2 |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭涡旋式 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 R23 |  |  |  |
| 制冷量(kW) | 10℃ |  |  | 18.43 |  |  |  |
|  | 5℃ |  |  | 17.87 |  |  |  |
|  | -5℃ |  |  | 15.99 |  |  |  |
|  | -30℃ |  |  | 6.89 |  |  |  |
|  | -60℃ |  |  | 4.55 |  |  |  |
|  | -80℃ |  |  | 2.71 |  |  |  |
| 循环泵（EX) | 型号 |  |  | MP-55RM |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 90 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 30/60 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 4/5.6 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 180 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 42 |  |  |  |
|  | 名义制冷量 |  |  | 14.2 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN20 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 28 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 880×880×1200 |  | 230 |  |  | 990×960×1350 |  | 280 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-50L/-80℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -80℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 三相 220V 60HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺 相 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 8.8KW 28.8A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | 英华特 YM86E1G-100×2 |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭涡旋式 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 R23 |  |  |  |
| 制冷量(kW) | 10℃ |  |  | 25.93 |  |  |  |
|  | -30℃ |  |  | 24 |  |  |  |
|  | -40℃ |  |  | 21.9 |  |  |  |
|  | -50℃ |  |  | 14.91 |  |  |  |
|  | -60℃ |  |  | 9.2 |  |  |  |
|  | -80℃ |  |  | 5.23 |  |  |  |
| 循环泵 | 型号 |  |  | MP-55RM |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 90 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 30/60 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 4/5.6 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 360 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 70.5 |  |  |  |
|  | 名 义 制 冷 量 |  |  | 24.1 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN20 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 37 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 880×880×1200 |  | 230 |  |  | 990×960×1350 |  | 280 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-50L/-120℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -120℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 三相 380V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 11.74KW 22.2A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | 英华特 YM86A1G-100×3（防爆泥灌封处理） |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭涡旋式 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 R23 F14 |  |  |  |
| 制冷量(kW) | 10℃ |  |  | 18.43 |  |  |  |
|  | 5℃ |  |  | 17.87 |  |  |  |
|  | -5℃ |  |  | 10.72 |  |  |  |
|  | -50℃ |  |  | 6.89 |  |  |  |
|  | -80℃ |  |  | 5.57 |  |  |  |
|  | -100℃ |  |  | 2.54 |  |  |  |
|  | -120℃ |  |  | 1.65 |  |  |  |
| 循环泵（EX) | 型号 |  |  | 上磁 16CQ-8P |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 180 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 8 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 360 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 70.5 |  |  |  |
|  | 名义制冷量 |  |  | 24.1 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN20 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 37 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 1300×800×1200 |  | 435 |  |  | 1450×1040×1600 |  | 480 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-100L/-20℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -20℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 三相 380V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 3.8KW 10A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | YM86A1G-100（防爆泥灌封处理） |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭涡旋式 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 |  |  |  |
| 制冷量(kW) | 0℃ |  |  | 13.82 |  |  |  |
|  | -10℃ |  |  | 9.43 |  |  |  |
|  | -20℃ |  |  | 2.89 |  |  |  |
| 循环泵（EX) | 型号 |  |  | 奥兰克 WD-033E EX |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 250 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 扬程（M） |  |  | 20 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 180 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 42 |  |  |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  |  | 14.2 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN15 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 980×880×1200 |  | 256 |  |  | 1110×910×1390 |  | 296 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-100L/-20℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -20℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 三相 380V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 3.8KW 10A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | YM86A1G-100 |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭涡旋式 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 |  |  |  |
| 制冷量(kW) | 0℃ |  |  | 13.82 |  |  |  |
|  | -10℃ |  |  | 9.43 |  |  |  |
|  | -20℃ |  |  | 2.89 |  |  |  |
| 循环泵 | 型号 |  |  | MP-55RM |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 90 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 30/60 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 4/5.6 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 180 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 42 |  |  |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  |  | 14.2 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN15 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 880×880×1200 |  | 236 |  |  | 1010×910×1390 |  | 276 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-100L/-30℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -30℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 三相 380V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 6.3KW 16.6A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | YM125A1G-100（防爆泥灌封处理） |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭涡旋式 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 |  |  |  |
| 制冷量(kW) | 0℃ |  |  | 21.12 |  |  |  |
|  | -10℃ |  |  | 14.74 |  |  |  |
|  | -30℃ |  |  | 6.6 |  |  |  |
| 循环泵（EX) | 型号 |  |  | 奥兰克 WD-033E EX |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 250 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 扬程（M） |  |  | 20 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 360 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 42 |  |  |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  |  | 14.2 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN20 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 980×880×1200 |  | 256 |  |  | 1110×910×1390 |  | 296 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-100L/-30℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -30℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 三相 380V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 6.3KW 16.6A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | YM125A1G-100 |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭涡旋式 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 |  |  |  |
| 制冷量(kW) | 0℃ |  |  | 21.12 |  |  |  |
|  | -10℃ |  |  | 14.74 |  |  |  |
|  | -30℃ |  |  | 6.6 |  |  |  |
| 循环泵 | 型号 |  |  | MP-55RM |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 90 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 30/60 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 4/5.6 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 180 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 42 |  |  |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  |  | 14.2 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN20 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 880×880×1200 |  | 236 |  |  | 1010×910×1390 |  | 276 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-100L/40℃（EX) |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -40℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 三相 380V 50Hz |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相 |  |  |  |
| 产品标准 |  |  |  | Q/SHJFO2-2009 符合 GB3836.2-2000(爆炸性气体 环境用电器设备。第一部分：隔爆型：“d”) |  |  |  |
| 防爆风机 |  |  |  | FAG-400 隔爆型，防爆标志 DIIBT4 |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 制冷功率（KW) 总电流（A） |  |  |  | 6.3KW 16.6A |  |  |  |
| 制冷剂 |  |  |  | R22 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | YM125A1G-100（防爆泥灌封处理） |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭涡旋式 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 |  |  |  |
| 制冷量(KW) | 0℃ |  |  | 21.12 |  |  |  |
|  | -10℃ |  |  | 14.74 |  |  |  |
|  | -40℃ |  |  | 4.64 |  |  |  |
| 循环泵（EX) | 型号 |  |  | 奥兰克 WD-033E EX |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 250 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 扬程（M） |  |  | 20 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 360 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 42 |  |  |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  |  | 14.2 |  |  |  |
| 载冷剂储槽材质 |  |  |  | 304 不锈钢 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN20 |  |  |  |
| 载冷剂储液槽容积(L) |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 980×880×1200 |  | 256 |  |  | 1110×910×1390 |  | 296 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-100L/-40℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -40℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 三相 380V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 6.3KW 16.6A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | YM125A1G-100 |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭涡旋式 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 |  |  |  |
| 制冷量(kW) | 0℃ |  |  | 21.12 |  |  |  |
|  | -20℃ |  |  | 14.74 |  |  |  |
|  | -40℃ |  |  | 4.64 |  |  |  |
| 循环泵 | 型号 |  |  | MP-55RM |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 90 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 30/60 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 4/5.6 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 360 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 42 |  |  |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  |  | 14.2 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN20 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 880×880×1200 |  | 236 |  |  | 1010×910×1390 |  | 276 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-100L/-80℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -80℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 三相 380V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 15.43KW 29.3A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | 英华特 YM125E1G-100×2 |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭涡旋式 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 R23 |  |  |  |
| 制冷量(kW) | 10℃ |  |  | 25.93 |  |  |  |
|  | -30℃ |  |  | 24 |  |  |  |
|  | -40℃ |  |  | 21.9 |  |  |  |
|  | -50℃ |  |  | 14.91 |  |  |  |
|  | -60℃ |  |  | 9.2 |  |  |  |
|  | -80℃ |  |  | 5.23 |  |  |  |
| 循环泵 | 型号 |  |  | MP-55RM |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 90 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 30/60 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 4/5.6 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 360 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 70.5 |  |  |  |
|  | 名 义 制 冷 量 |  |  | 24.1 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN20 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 37 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-100L/-120℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -120℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 三相 380V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 15.43KW 29.3A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | 英华特 YM125A1G-100×3 |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭涡旋式 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 R23 F14 |  |  |  |
| 制冷量(kW) | 10℃ |  |  | 25.93 |  |  |  |
|  | -30℃ |  |  | 24 |  |  |  |
|  | -60℃ |  |  | 14.24 |  |  |  |
|  | -80℃ |  |  | 10.49 |  |  |  |
|  | -100℃ |  |  | 6.8 |  |  |  |
| 循环泵 | 型号 |  |  | MP-55RM |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 90 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 30/60 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 4/5.6 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 360 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 70.5 |  |  |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  |  | 24.1 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN20 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 37 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 1300×880×1400 |  | 435 |  |  | 1450×1040×1600 |  | 480 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-150L/-20℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -20℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 三相 380V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相 |  |  |  |
| 产品标准 |  |  |  | Q/SHJFO2-2009 符合GB3836.2-2000(爆炸性气体环 境用电器设备。第一部分：隔爆型：“d”) |  |  |  |
| 防爆风机 |  |  |  | FAG-400 隔爆型，防爆标志 DIIBT4 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 5.43KW 14.2A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | YM125A1G-100（防爆泥灌封处理） |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭涡旋式 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 |  |  |  |
| 制冷量(kW) | 0℃ |  |  | 21.12 |  |  |  |
|  | -10℃ |  |  | 14.74 |  |  |  |
|  | -20℃ |  |  | 10.04 |  |  |  |
| 循环泵 (EX) | 型号 |  |  | 奥兰克 WD-05EX |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 370 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 25 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 40 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 360 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 42 |  |  |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  |  | 14.2 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN20 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 980×880×1200 |  | 256 |  |  | 1110×910×1390 |  | 296 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-150L/-20℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -20℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 三相 380V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 5.43KW 14.2A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | YM125A1G-100 |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭涡旋式 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 |  |  |  |
| 制冷量(kW) | 0℃ |  |  | 21.12 |  |  |  |
|  | -10℃ |  |  | 14.74 |  |  |  |
|  | -20℃ |  |  | 10.04 |  |  |  |
| 循环泵 | 型号 |  |  | 奥兰克 WD-07ES |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 550 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 45 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 180 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 42 |  |  |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  |  | 14.2 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN20 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 880×880×1200 |  | 236 |  |  | 1010×910×1390 |  | 276 |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-150L/-30℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃( |  |  |  | -30℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 三相 380V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相 |  |  |  |
| 产品标准 |  |  |  | Q/SHJFO2-2009 符合 GB3836.2-2000(爆炸性气体 环境用电器设备。第一部分：隔爆型：“d”) |  |  |  |
| 防爆风机 |  |  |  | FAG-400 隔爆型，防爆标志 DIIBT4 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A( |  |  |  | 7.74KW 15.4A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | YM182A1G-100（防爆泥灌封处理） |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭涡旋式 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 |  |  |  |
| 制冷量(kW( | 0℃ |  |  | 30.75 |  |  |  |
|  | -10℃ |  |  | 21.46 |  |  |  |
|  | -30℃ |  |  | 9.61 |  |  |  |
| 循环泵 (EX( | 型号 |  |  | 奥兰克 WD-05EX |  |  |  |
|  | 功率(W( |  |  | 370 |  |  |  |
|  | 流量(L/min( |  |  | 25 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 40 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 360 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 42 |  |  |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  |  | 14.2 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN20 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L( |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm( |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 1300×880×1260 |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-150L/-30℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃( |  |  |  | -30℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 三相 380V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A( |  |  |  | 7.74KW 15.4A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | YM182A1G-100 |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭涡旋式 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 |  |  |  |
| 制冷量(kW( | 0℃ |  |  | 30.75 |  |  |  |
|  | -10℃ |  |  | 21.46 |  |  |  |
|  | -30℃ |  |  | 9.61 |  |  |  |
| 循环泵 | 型号 |  |  | 奥兰克 WD-07ES |  |  |  |
|  | 功率(W( |  |  | 550 |  |  |  |
|  | 流量(L/min( |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 45 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 180 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 42 |  |  |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  |  | 14.2 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN20 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L( |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm( |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 1300×880×1260 |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-150L/-40℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -40℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 三相 380V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相 |  |  |  |
| 产品标准 |  |  |  | Q/SHJFO2-2009 符合 GB3836.2-2000(爆炸性气体 环境用电器设备。第一部分：隔爆型：“d”) |  |  |  |
| 防爆风机 |  |  |  | FAG-400 隔爆型，防爆标志 DIIBT4 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 7.74KW 20.3A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | YM182A1G-100（防爆泥灌封处理） |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭涡旋式 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 |  |  |  |
| 制冷量(kW) | 0℃ |  |  | 30.75 |  |  |  |
|  | -20℃ |  |  | 14.74 |  |  |  |
|  | -40℃ |  |  | 5.32 |  |  |  |
| 循环泵 (EX) | 型号 |  |  | 奥兰克 WD-05EX |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 370 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 25 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 40 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 360 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 42 |  |  |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  |  | 14.2 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN20 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 1300×880×1260 |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-150L/-40℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -40℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 三相 380V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 7.74KW 20.3A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | YM182A1G-100 |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭涡旋式 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 |  |  |  |
| 制冷量(kW) | 0℃ |  |  | 30.75 |  |  |  |
|  | -20℃ |  |  | 14.74 |  |  |  |
|  | -40℃ |  |  | 5.32 |  |  |  |
| 循环泵 | 型号 |  |  | 奥兰克 WD-07ES |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 550 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 45 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 360 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 42 |  |  |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  |  | 14.2 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN20 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 1300×880×1260 |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-200L/-20℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -20℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 三相 380V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺 相 |  |  |  |
| 产品标准 |  |  |  | Q/SHJFO2-2009 符合GB3836.2-2000(爆炸性气 体环境用电器设备。第一部分：隔爆型：“d”) |  |  |  |
| 防爆风机 |  |  |  | FAG-400 隔爆型，防爆标志DIIBT4 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 8.5KW/16.4A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | YM182A1G-100（防爆泥灌封处理） |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭涡旋式 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 |  |  |  |
| 制冷量(kW) | 0℃ |  |  | 30.75 |  |  |  |
|  | -10℃ |  |  | 21.46 |  |  |  |
|  | -20℃ |  |  | 9.72 |  |  |  |
| 循环泵 (EX) | 型号 |  |  | 奥兰克 WD-05EX |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 370 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 25 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 40 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 360 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 59.5 |  |  |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  |  | 20.3 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN20 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 1300×880×1260 |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-200L/-20℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -20℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 三相 380V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺 相 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 8.5KW/16.4A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | YM182A1G-100 |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭涡旋式 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 |  |  |  |
| 制冷量(kW) | 0℃ |  |  | 30.75 |  |  |  |
|  | -10℃ |  |  | 21.46 |  |  |  |
|  | -20℃ |  |  | 9.72 |  |  |  |
| 循环泵 | 型号 |  |  | 奥兰克 WD-07ES |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 550 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 45 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 180 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 59.5 |  |  |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  |  | 20.3 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN20 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 1300×880×1260 |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-200L/-30℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -30℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 三相 380V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺 相 |  |  |  |
| 产品标准 |  |  |  | Q/SHJFO2-2009 符合GB3836.2-2000(爆炸性气 体环境用电器设备。第一部分：隔爆型：“d”) |  |  |  |
| 防爆风机 |  |  |  | FAG-400 隔爆型，防爆标志DIIBT4 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 8.5KW/16.4A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | YM182A1G-100（防爆泥灌封处理） |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭涡旋式 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 |  |  |  |
| 制冷量(kW) | 0℃ |  |  | 30.75 |  |  |  |
|  | -10℃ |  |  | 21.46 |  |  |  |
|  | -20℃ |  |  | 9.72 |  |  |  |
|  | -30℃ |  |  | 5.53 |  |  |  |
| 循环泵 (EX) | 型号 |  |  | 奥兰克 WD-05EX |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 370 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 25 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 40 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 360 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 59.5 |  |  |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  |  | 20.3 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN20 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 1300×880×1260 |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-200L/-30℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -30℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 三相 380V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺 相 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 8.5KW/16.4A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | YM182A1G-100 |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭涡旋式 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 |  |  |  |
| 制冷量(kW) | 0℃ |  |  | 30.75 |  |  |  |
|  | -10℃ |  |  | 21.46 |  |  |  |
|  | -20℃ |  |  | 9.72 |  |  |  |
|  | -30℃ |  |  | 5.53 |  |  |  |
| 循环泵 | 型号 |  |  | 奥兰克 WD-07ES |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 550 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 45 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 180 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 59.5 |  |  |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  |  | 20.3 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN20 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 1300×880×1260 |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-200L/+5℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | +5℃～40 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 三相 380V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护、过欠 压、缺相 |  |  |  |
| 产品标准 |  |  |  | Q/SHJFO2-2009 符合 GB3836.2-2000(爆 炸性气体环境用电器设备。第一部分： |  |  |  |
| 防爆风机 |  |  |  | FAG-400 隔爆型，防爆标志 DIIBT4 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 8.5KW/16.4A |  |  |  |
| 加热功率(kW/A) |  |  |  | 20KW 37.9A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | YM182A1G-100（防爆泥灌封处理） |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭涡旋式 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 |  |  |  |
| 制冷量(kW) | 30℃ |  |  | 43.16 |  |  |  |
|  | 0℃ |  |  | 30.75 |  |  |  |
| 循环泵 (EX) | 型号 |  |  | 奥兰克 WD-10E |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 750 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 60 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 60 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 360 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 59.5 |  |  |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  |  | 20.3 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN25 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 260 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸 |  | 重量（kg） |
| 1300×880×1400 |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-200L/-40℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -40℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 三相 380V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺 相 |  |  |  |
| 产品标准 |  |  |  | Q/SHJFO2-2009 符合GB3836.2-2000(爆炸性气 体环境用电器设备。第一部分：隔爆型：“d”) |  |  |  |
| 防爆风机 |  |  |  | FAG-400 隔爆型，防爆标志DIIBT4 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 8.5KW/16.4A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | YM182A1G-100（防爆泥灌封处理） |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭涡旋式 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 |  |  |  |
| 制冷量(kW) | 0℃ |  |  | 30.75 |  |  |  |
|  | -20℃ |  |  | 9.72 |  |  |  |
|  | -40℃ |  |  | 3.65 |  |  |  |
| 循环泵 (EX) | 型号 |  |  | 奥兰克 WD-05EX |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 370 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 25 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 40 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 360 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 59.5 |  |  |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  |  | 20.3 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN20 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 1300×880×1260 |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 |  |  |  | 密闭低温循环泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | DLSZ-200L/-40℃ |  |  |  |
| 使用温度范围(℃) |  |  |  | -40℃～常温 |  |  |  |
| 温度稳定性(℃) |  |  | 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度 |  |
| ±1 |  |  | 5～35 |  |  | ≤50% |  |
| 电源 |  |  |  | 三相 380V 50HZ |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  | 延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺 相 |  |  |  |
| 整机功率(kW/A) |  |  |  | 8.5KW/16.4A |  |  |  |
| 显示屏 |  |  |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |  |  |  |
| 压缩机 | 型号 |  |  | YM182A1G-100 |  |  |  |
|  | 匹数（HP） |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 类型 |  |  | 全封闭涡旋式 |  |  |  |
|  | 冷媒 |  |  | R22 |  |  |  |
| 制冷量(kW) | 0℃ |  |  | 30.75 |  |  |  |
|  | -20℃ |  |  | 9.72 |  |  |  |
|  | -40℃ |  |  | 3.65 |  |  |  |
| 循环泵 | 型号 |  |  | 奥兰克 WD-07ES |  |  |  |
|  | 功率(W) |  |  | 550 |  |  |  |
|  | 流量(L/min) |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  | 45 |  |  |  |
| 冷凝器 | 电机功率(W) |  |  | 180 |  |  |  |
|  | 换热面积（m2） |  |  | 59.5 |  |  |  |
|  | 名义制冷量（KW) |  |  | 20.3 |  |  |  |
| 外循环接口尺寸 |  |  |  | DN20 |  |  |  |
| 载热流体储槽材质 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 自身加液量(L) |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 整机尺寸(mm) |  | 重量（kg） |  |  | 外包装尺寸（mm） |  | 重量（kg） |
| 1300×880×1260 |  |  |  |  |  |  |  |