- 升降高压釜 参数：

| 设备名称 | FSJ型设备技术 参数清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压反应釜 | 釜体部分 | 容积 | 1L | 2L | 3L | 5L | 10L | 20L |  | 30L | 50L | 100L |  |
|  |  | 材质 | 316不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设计压力 | 22MPa |  |  |  | 16MPa | 16MPa |  | 16MPa | 10MPa |  | 6MPa |
|  |  | 设计温度 | 300℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加热方式 | 电加热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加热功率 | 1kw | 1.5kw | 2kw | 2kw | 5kw | 5kw |  | 6kw | 6kw | 10kw |  |
|  |  | 温控精度 | ±2℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 搅拌部分 | 密封方式 | 磁转动、静密封 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 搅拌转速 | 50-1000转/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电机功率 | 24V，60W |  |  |  |  |  | 150W | 180W | 180W带减速 |  |  |
|  |  | 搅拌形式 | 磁力耦合搅拌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制部分 | 转速调节 | 包含 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 温度控制 | 包含（程序控制可定做） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 温度显示 | 包含 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 转速显示 | 包含 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电源 | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管口部分 | 搅拌口 | 包含，配磁力耦合器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排气阀 | 包含 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 压力安全 防爆口 | 包含，配压力表及爆破阀（防爆片） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 测温口 | 包含，配保护管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷却口 | 包含 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保温层 | 包含 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 打包清单 | - 釜体带架子2、控制器3、进气管4、说明书及注意事项5、密封易损配件6、公斤扳手 （4-6应都装在控制器纸箱内） 哈氏合金款:包括（釜体*1，釜盖*1，传感器*1，温度计套管*1，盘管*1，角式真阀*2，内丝三通*1，高压锁母*1，高压连接头*1，搅拌杆*1，搅拌叶片*1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |