循环水式真空泵

工作原理

循环水式多用真空泵用水作为工作流体，利用射流产生的负压进行抽真空。为蒸发、蒸馏、结晶、干燥、升华、过滤减压、脱气等等过程的研究性实验、小试小量生产过程。特别符合于大专院校、科研院所、化工、制药、生化、食品、农药、农业工程、生物工程等行业的实验室，该泵根据实验室面积小这一特点，采用一次性外壳，缩小体积改进而成，重量轻，外形美观等特点。

基本配置

●  该型号有双抽头，四抽头，防腐材质和不锈钢材质，可单独或并联使用，装有两个真空表。

● 电机由电机制造商 ODM制造，氟橡胶密封，电机内部无腐蚀

性气体进入。

● 槽体和控制面板为聚氯乙烯（PVC)材质。

● 射流器、三通、止逆阀、抽气咀材质为铜材质。

● 泵体、叶轮为铸造尼龙材质。

●  水箱带有循环管，循环开关，也可做循环水使用。

| 型号 | 功率 | 工作电源V/HZ | 流量L/min | 扬程M | 最大真空度Mpa | 单头抽气量L/min | 抽气头数 | 储水箱容积L | 外形尺寸（长*宽*高） | 全机重量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SHZ-D(III)双抽头防腐 | 180W | ~220/50 | 60 | 8 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400*280*420 | 15 |
| SHZ-D(III)双抽头不锈钢 | 180W | ~220/50 | 60 | 8 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400*280*420 | 16 |
| SHZ-D(III)四抽头防腐 | 370W | ~220/50 | 60 | 12 | 0.098 | 10 | 4 | 15 | 400*280*420 | 17 |
| SHZ-D(III)四抽头不锈钢 | 370W | ~220/50 | 60 | 12 | 0.098 | 10 | 4 | 15 | 400*280*420 | 19 |