旋转蒸发器YRE-201D

工作原理

旋转蒸发器主要用于医药、化工和生物制药等行业的浓缩、结晶、干燥、分离及溶媒回收。其原理为在真空条件下，恒温加热，使旋转瓶恒速旋转，物料在瓶壁形成大面积薄膜，高效蒸发。溶媒蒸气经高效玻璃冷凝器冷却，回收于收集瓶中，大大提高蒸发效率，特别适用对高温容易分解变性的生物制品的浓缩提纯。

产品特点

- 采用聚四氟乙烯和橡胶复合密封，能保持高真空度。

- 水浴锅恒温控制，锅底 PT100 型传感器+不锈钢探棒，快速、准确传递温度。

- 结构合理，用料讲究。机械结构大量采用不锈钢和铝合金件，玻璃件全部采用耐高温高硼玻璃。

- 真空系统装真空表，对低沸点物料可调节最佳真空度。

- 活塞式加料阀套接聚四氟乙烯加长管，可在真空状态下连续进料至蒸发瓶，方便使用。

- 主机固定，水浴锅手动升降，操作简单。

- 直立式双层蛇形盘管冷凝器，确保高收集率。

- 电子调速，旋钮微调，加热，旋转开关独立控制。

- 产品参数

| 产品型号 | YRE-201D |
| --- | --- |
| 电源电压 | 220V/50HZ(可定制110V/60HZ) |
| 电机功率 | 30W |
| 加热功率 | 1200W |
| 真 空 度 | 0.098Mpa |
| 蒸发能力 | 20ml/min |
| 旋转瓶容量 | 茄型1000mlφ131mm/29#标口 |
| 收集瓶容量 | 1000ml 35#球磨口 |
| 水浴锅壳尺寸 | 360L×330W×260H（mm） |
| 冷凝器尺寸 | φ85×375H（mm） |
| 浴锅内胆尺寸容量 | φ250×160H(mm)约8.6L |
| 旋转速度 | 0-90pm/min |
| 控温范围 | 室温-99℃ |
| 控温精度 | ±1℃ |
| 玻璃温度范围 | -80-250℃ |
| 水浴锅升降行程 | 0-150mm （手动） |
| 加 料 阀 | 19#标口 |
| 冷凝器尺寸 | φ85×375H（mm）约0.17㎡ |
| 冷凝器循环接口 | 宝塔接头外径12mm |
| 整机外形尺寸 | 760L×410W×800H（mm） |
| 包装尺寸 | 900L×500W×450H（mm） |
| 包装重量 | 24Kg |