3.双层结晶釜

功能描述

我公司生产的结晶反应釜是常用的生化仪器，  结合了反应釜和过滤器的功能，主要用于现代精细化工，生物制药，食品加工，科研实验等行业，配套设备可以多种可选方案，包括冷机、热机、冷热一体机、真空泵、干燥箱等配套设备。可以在恒速，恒温的条件下做结晶、浓缩、回流、分离、提纯等反应。是科研、小试、中试、生产的理想仪器。

| 型号 | YFR-10L | YFR-20L | YFR-50L |  | YFR-100L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容积 | 10L | 20L | 50L |  | 100L |
| 夹套容积 | 4L | 7L | 15L |  | 27L |
| 放料阀 | 聚四氟乙烯放料阀 |  |  |  |  |
| 工作温度 | -60~200℃ |  |  |  |  |
| 釜盖开口(五口） | 固体加料口 |  |  | 95#法兰口 |  |
|  | 测温口 |  |  | DN25法兰 |  |
|  | 搅拌密封口 |  |  | 60#法兰口 |  |
|  | 放气口 |  |  | DN25法兰 |  |
|  | 进液口 |  |  | DN25法兰 |  |
| 冷凝面积 | 0.15~0.8㎡ |  |  |  |  |
| 真空度 | -0.098Mpa |  |  |  |  |
| 玻璃材质 | 高硼硅3.3 |  |  |  |  |
| 搅拌速度 | 0-600rpm |  |  |  |  |
| 搅拌功率 | 180W |  |  |  |  |
| 搅拌桨 | 不锈钢材质外加PTFE外层 |  |  |  |  |
| 电源 | 110V/220V，50Hz/60Hz |  |  |  |  |
| 最大应用海拔高度 | 2000 m |  |  |  |  |
| 环境温度 | 5 – 40 ℃ |  |  |  |  |
| 最大相对空气湿度 | 80 %（温度不超过 31 ℃ 时）40 ℃ 时，线性下降至 50 % |  |  |  |  |
| 密封件 | 聚四氟乙烯/氟橡胶 |  |  |  |  |
| 砂芯 | 四氟砂芯（3号）直径340mm |  |  |  |  |
| 主体框架 | 304不锈钢 |  |  |  |  |
| 扶瓶和底托 | 不锈钢外包氟橡胶 |  |  |  |  |
| 尾气接受瓶 | 10L |  |  |  |  |