2XZ-C系列直联旋片式真空泵

该系列泵是在原2XZ型基础上借用国外先进技术和经验改进的，是用来抽除密封容器中的气体，使容器获得真空状态。也可作为各种高真空、超高真空获得设备的前级泵。广泛适用于真空冶金、真空镀膜、太阳能非晶硅、单晶硅、多晶硅、蒸馏、工业、食品包装、航空科技领域、半导体、电子、制冷、医疗、化工等专业单位和大专院校及研究所等部门的实验室、化验室。2XZ-C型强制油泵获

产品特点：

1.体积小、重量轻、噪音低；
2.设有气镇阀，可抽除少量水蒸汽；
3.极限真空度高；
4.内装强制油泵，润滑充分，性能可靠；
5.设有自动防返油双重保险装置；
6.保持进气压强为1.33×103Pa时，仍可连续运转；
7.不漏油，不喷油，不污染工作环境。2XZ-6C、2XZ-8C、2XZ-15C、2XZ-25C，排气装置专配油雾收集器。

技术参数：

| 参数/型号 |  | 2XZ-2C | 2XZ-4C | 2XZ-6C | 2XZ-8C | 2XZ-15C | 2XZ-25C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽气速率(L/s) | 50(HZ) | 7.2（2） | 14.4（4） | 21.6（6） | 28.8（8） | 54（15） | 90（25） |
|  | 60(HZ) | 8.6（2.4） | 17.2（4.8） | 26（7.2） | 34.5（9.6） | 64.8（18） | 108（30） |
| 极限压力 | 分压力 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 |
| （Pa） | 全压力 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| 转速（r/min) | 50(HZ) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
|  | 60(HZ) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| 电机功率（kw) |  | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| 电源电压（V) |  | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 进气口口径（mm） |  | φ30 | φ30 | KF -40 | KF -40 | KF -40 | KF -50 |
|  |  | KF -25 | KF -25 |  |  |  |  |
| 噪音（dBA） |  | 65 | 65 | 68 | 70 | 70 | 72 |
| 容油量（L） |  | 1 | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 外形尺寸（mm) |  | 514×168×282 | 565×168×282 | 565×200×342 | 650×240×430 | 700×240×430 | 770×240×430 |
| 毛重/净重（Kg） |  | 22/20 | 24/22 | 50/40 | 70/60 | 86/75 | 98/85 |