- 双层不锈钢反应釜S212-1L技术参数

| 型号 | S212-1L |  |
| --- | --- | --- |
| 釜体容量 | 1L |  |
| 电机 | 变频无极调速电机：功率120W，0-500无极调速； |  |
| 控制调速器 | 变频数显无极调速器：数显转速和釜体内温度； |  |
| 釜盖开口 | （常规无正压负压方案） 6口 ①搅拌口 ②固体投料口 ③温度测量口 ④压力表口 ⑤进气口（进液口通用） ⑥排气口 |  |
| 釡体材质 | 不锈钢釜体材质：304L； 釜体夹套上进出口各一个，4分外螺纹丝扣; 夹套容积:0.3L; |  |
|  | 厚度 | 内层：4mm； 外层：3mm； |
|  | 高 | 150mm |
|  | 釜体直径 | Ø108mm |
| 整体框架 | 材质：304不锈钢（包括角部三通，四通都是不锈钢材质），底部带万向轮，方便推动。 |  |
| 搅拌配制 | 标配：不锈钢框式搅拌桨 材质：304L； 搅拌杆直径：15mm; |  |
| 放料阀 | 球型放料阀优点：放料彻底不留积液, 放料口尺寸：DN25,离地面450mm高; |  |
| 釜盖密封 | 四氟双唇密封 |  |
| 温度计套管 | 长度160mm，放PT100测温探头，测量釜体内温度; |  |
| 加热方式 | 夹套循环加热 注：夹套循环可选配:高低温一体机或高温循环装置使用 |  |
| 电源 | 220V/50Hz |  |
| 外形尺寸 | 500mm*500mm*1600mm |  |

- 双层不锈钢反应釜S212-2L技术参数

| 型号 | S212-2L |  |
| --- | --- | --- |
| 釜体容量 | 2L |  |
| 电机 | 变频无极调速电机：功率120W，0-500无极调速； |  |
| 控制调速器 | 变频数显无极调速器：数显转速和釜体内温度； |  |
| 釜盖开口 | （常规无正压负压方案） 6口 ①搅拌口 ②固体投料口 ③温度测量口 ④压力表口 ⑤进气口（进液口通用） ⑥排气口 |  |
| 釡体材质 | 不锈钢釜体材质：304L； 釜体夹套上进出口各一个，4分外螺纹丝扣; 夹套容积:0.6L; |  |
|  | 厚度 | 内层：4mm； 外层：3mm； |
|  | 高 | 180mm |
|  | 釜体直径 | Ø133mm |
| 整体框架 | 材质：304不锈钢（包括角部三通，四通都是不锈钢材质），底部带万向轮，方便推动。 |  |
| 搅拌配制 | 标配：不锈钢框式搅拌桨 材质：304L; 搅拌杆直径：15mm; |  |
| 放料阀 | 球型放料阀优点：放料彻底不留积液, 放料口尺寸：DN25,离地面450mm高; |  |
| 釜盖密封 | 四氟双唇密封（密封性强，不耐高压） |  |
| 温度计套管 | 长度200mm，放PT100测温探头，测量釜体内温度; |  |
| 加热方式 | 夹套循环加热 注：夹套循环可选配:高低温一体机或高温循环装置使用 |  |
| 电源 | 220V/50Hz |  |
| 外形尺寸 | 500mm*600mm*1800mm |  |

三、双层不锈钢反应釜S212-3L技术参数

| 型号 | S212-3L |  |
| --- | --- | --- |
| 釜体容量 | 3L |  |
| 电机 | 变频无极调速电机：功率120W，0-500无极调速； |  |
| 控制调速器 | 变频数显无极调速器：数显转速和釜体内温度； |  |
| 釜盖开口 | （常规无正压负压方案） 6口 ①搅拌口 ②固体投料口 ③温度测量口 ④压力表口 ⑤进气口（进液口通用） ⑥排气口 |  |
| 釡体材质 | 不锈钢釜体材质：304L； 釜体夹套上进出口各一个，4分外螺纹丝扣; 夹套容积:1L; |  |
|  | 厚度 | 内层：4mm； 外层：3mm； |
|  | 高 | 200mm |
|  | 釜体直径 | Ø159mm |
| 整体框架 | 材质：304不锈钢（包括角部三通，四通都是不锈钢材质），底部带万向轮，方便推动。 |  |
| 搅拌配制 | 标配：不锈钢框式搅拌桨 材质：304L； 搅拌杆直径：15mm; |  |
| 放料阀 | 球型放料阀优点：放料彻底不留积液, 放料口尺寸：DN25,离地面450mm高; |  |
| 釜盖密封 | 四氟双唇密封（密封性强，不耐高压） |  |
| 温度计套管 | 长度220mm，放PT100测温探头，测量釜体内温度; |  |
| 加热方式 | 夹套循环加热 注：夹套循环可选配:高低温一体机或高温循环装置使用 |  |
| 电源 | 220V/50Hz |  |
| 外形尺寸 | 500mm*600mm*1800mm |  |

四、双层不锈钢反应釜S212-5L技术参数

| 型号 | S212-5L |  |
| --- | --- | --- |
| 釜体容量 | 5L |  |
| 电机 | 变频无极调速电机：功率120W，0-500无极调速； |  |
| 减速箱 | 减速比：3/1，0-500转/分钟 （注：可根据物料黏稠度更改减速比，减速电机自带减速箱无需配备；） |  |
| 控制调速器 | 变频数显无极调速器：数显转速和釜体内温度； |  |
| 釜盖开口 | （常规无正压负压方案） 7口 ①搅拌口 ②固体投料口（视镜口） ③温度测量口 ④灯照口 ⑤压力表口 ⑥进气口（进液口通用） ⑦排气口 |  |
| 釡体材质 | 不锈钢釜体材质：304L； 釜体夹套上进出口各一个，4分外螺纹丝扣; 夹套容积:1.6L; |  |
|  | 厚度 | 内层：4mm； 外层：3mm； |
|  | 高 | 250mm |
|  | 釜体直径 | Ø180mm |
| 整体框架 | 材质：304不锈钢（包括角部三通，四通都是不锈钢材质），底部带万向轮，方便推动。 |  |
| 搅拌配制 | 标配：不锈钢框式搅拌桨 材质：304L； 搅拌杆直径：15mm; |  |
| 放料阀 | 球型放料阀优点：放料彻底不留积液, 放料口尺寸：DN25,离地面450mm高; |  |
| 釜盖密封 | 四氟双唇密封（密封性强，不耐高压） |  |
| 温度计套管 | 长度280mm，放PT100测温探头，测量釜体内温度; |  |
| 加热方式 | 夹套循环加热 注：夹套循环可选配:高低温一体机或高温循环装置使用 |  |
| 电源 | 220V/50Hz |  |
| 外形尺寸 | 500mm*600mm*1800mm |  |

五、双层不锈钢反应釜S212-10L技术参数

| 型号 | S212-10L |  |
| --- | --- | --- |
| 釜体容量 | 10L |  |
| 电机 | 变频无极调速电机：功率120W，0-500无极调速； |  |
| 减速箱 | 常规：减速比：3/1，0-500转/分钟 （注：可根据物料黏稠度更改减速比，减速电机自带减速箱无需配备；） |  |
| 控制调速器 | 变频数显无极调速器：数显转速和釜体内温度； |  |
| 釜盖开口 | （常规无正压负压方案） 7口 ①搅拌口 ②固体投料口（视镜口） ③温度测量口 ④灯照口 ⑤压力表口 ⑥进气口（进液口通用） ⑦排气口 |  |
| 釡体材质 | 不锈钢釜体材质：304L； 釜体夹套上进出口各一个，6分外螺纹丝扣; 夹套容积:3L; |  |
|  | 厚度 | 内层：4mm； 外层：3mm； |
|  | 高 | 300mm |
|  | 釜体直径 | Ø219mm |
| 整体框架 | 材质：304不锈钢（包括角部三通，四通都是不锈钢材质），底部带万向轮，方便推动。 |  |
| 搅拌配制 | 标配：不锈钢框式搅拌桨 材质：304L； 搅拌杆直径：20mm; |  |
| 放料阀 | 球型放料阀优点：放料彻底不留积液, 放料口尺寸：DN25,离地面450mm高; |  |
| 釜盖密封 | 机械密封（密封性强，不耐高压） |  |
| 温度计套管 | 长度330mm，放PT100测温探头，测量釜体内温度; |  |
| 加热方式 | 夹套循环加热 注：夹套循环可选配:高低温一体机或高温循环装置使用 |  |
| 电源 | 220V/50Hz |  |
| 外形尺寸 | 600mm*600mm*1800mm |  |

六、双层不锈钢反应釜S212-20L技术参数

| 型号 | S212-20L |  |
| --- | --- | --- |
| 釜体容量 | 20L |  |
| 电机 | 变频无极调速电机：功率120W，0-500无极调速； |  |
| 减速箱 | 常规：减速比：3/1，0-500转/分钟 （注：可根据物料黏稠度更改减速比，减速电机自带减速箱无需配备；） |  |
| 控制调速器 | 变频数显无极调速器：数显转速和釜体内温度； |  |
| 釜盖开口 | （常规无正压负压方案） 7口 ①搅拌口 ②固体投料口（视镜口） ③温度测量口 ④灯照口 ⑤压力表口 ⑥进气口（进液口通用） ⑦排气口 |  |
| 釡体材质 | 不锈钢釜体材质：304L; 釜体夹套上进出口各一个，6分外螺纹丝扣; 夹套容积:6L; |  |
|  | 厚度 | 内层：4mm； 外层：3mm； |
|  | 高 | 380mm |
|  | 釜体直径 | Ø273mm |
| 整体框架 | 材质：304不锈钢（包括角部三通，四通都是不锈钢材质），底部带万向轮，方便推动。 |  |
| 搅拌配制 | 标配：不锈钢框式搅拌桨 材质：304L; 搅拌杆直径：20mm; |  |
| 放料阀 | 球型放料阀优点：放料彻底不留积液, 放料口尺寸：DN25,离地面450mm高; |  |
| 釜盖密封 | 机械密封（密封性强，不耐高压） |  |
| 温度计套管 | 长度430mm，放PT100测温探头，测量釜体内温度; |  |
| 加热方式 | 夹套循环加热 注：夹套循环可选配:高低温一体机或高温循环装置使用 |  |
| 电源 | 220V/50Hz |  |
| 外形尺寸 | 500mm*600mm*1900mm |  |

七、双层不锈钢反应釜S212-30L技术参数

| 型号 | S212-30L |  |
| --- | --- | --- |
| 釜体容量 | 30L |  |
| 电机 | 变频无极调速电机：功率200W，0-500无极调速； |  |
| 减速箱 | 常规：减速比：3/1，0-500转/分钟 （注：可根据物料黏稠度更改减速比，减速电机自带减速箱无需配备；） |  |
| 控制调速器 | 变频数显无极调速器：数显转速和釜体内温度； |  |
| 釜盖开口 | （常规无正压负压方案） 7口 ①搅拌口 ②固体投料口（视镜口） ③温度测量口 ④灯照口 ⑤压力表口 ⑥进气口（进液口通用） ⑦排气口 |  |
| 釡体材质 | 不锈钢釜体材质：304L； 釜体夹套上进出口各一个，6分外螺纹丝扣； 夹套容积10L； |  |
|  | 厚度 | 内层：4mm； 外层：3mm； |
|  | 高 | 400mm |
|  | 釜体直径 | Ø325mm |
| 整体框架 | 材质：304不锈钢（包括角部三通，四通都是不锈钢材质），底部带万向轮，方便推动。 |  |
| 搅拌配制 | 标配：不锈钢框式搅拌桨 材质：304L; 搅拌杆直径：20mm; |  |
| 放料阀 | 球型放料阀优点：放料彻底不留积液, 放料口尺寸：DN38mm,离地面450mm高; |  |
| 密封 | 机械密封（密封性强，不耐高压） |  |
| 温度计套管 | 长度450mm，放PT100测温探头，测量釜体内温度 |  |
| 加热方式 | 夹套循环加热 注：夹套循环可选配:高低温一体机或高温循环装置使用 |  |
| 电源 | 220V/50Hz |  |
| 外形尺寸 | 600mm*600mm*2000mm |  |

八、双层不锈钢反应釜S212-50L技术参数

| 型号 | S212-50L |  |
| --- | --- | --- |
| 釜体容量 | 50L |  |
| 电机 | 变频无极调速电机：功率200W，0-500无极调速； |  |
| 减速箱 | 常规：减速比：3/1，0-500转/分钟 （注：可根据物料黏稠度更改减速比，减速电机自带减速箱无需配备；） |  |
| 控制调速器 | 变频数显无极调速器：数显转速和釜体内温度； |  |
| 釜盖开口 | （常规无正压负压方案） 7口 ①搅拌口 ②固体投料口（视镜口） ③温度测量口 ④灯照口 ⑤压力表口 ⑥进气口（进液口通用） ⑦排气口 |  |
| 釡体材质 | 不锈钢釜体材质：304L； 釜体夹套上进出口各一个，6分外螺纹丝扣 夹套容积16L |  |
|  | 厚度 | 内层：4mm； 外层：3mm； |
|  | 高 | 520mm |
|  | 釜体直径 | Ø377mm |
| 整体框架 | 材质：304不锈钢（包括角部三通，四通都是不锈钢材质），底部带万向轮，方便推动。 |  |
| 搅拌配制 | 标配：不锈钢框式搅拌桨 材质：304L; 搅拌杆直径：20mm; |  |
| 放料阀 | 球型放料阀优点：放料彻底不留积液, 放料口尺寸：DN38mm,离地面450mm高; |  |
| 密封 | 机械密封（密封性强，不耐高压） |  |
| 温度计套管 | 长度550mm，放PT100测温探头，测量釜体内温度 |  |
| 加热方式 | 机械密封（密封性强，不耐高压） |  |
| 电源 | 220V/50Hz |  |
| 外形尺寸 | 600mm*600mm*2200mm |  |

九、双层不锈钢反应釜S212-100L技术参数

| 型号 | S212-100L |  |
| --- | --- | --- |
| 釜体容量 | 100L |  |
| 电机 | 变频无极调速电机：功率370W，0-500无极调速； |  |
| 减速箱 | 常规：减速比：3/1，0-500转/分钟 （注：可根据物料黏稠度更改减速比，减速电机自带减速箱无需配备；） |  |
| 控制调速器 | 变频数显无极调速器：数显转速和釜体内温度； |  |
| 釜盖开口 | （常规无正压负压方案） 7口 ①搅拌口 ②固体投料口（视镜口） ③温度测量口 ④灯照口 ⑤压力表口 ⑥进气口（进液口通用） ⑦排气口 |  |
| 釡体材质 | 不锈钢釜体材质：304L； 釜体夹套上进出口各一个，38快卡连接 夹套容积30L |  |
|  | 厚度 | 内层：4mm； 外层：3mm； |
|  | 高 | 680mm |
|  | 釜体直径 | Ø450mm |
| 整体框架 | 材质：304不锈钢（包括角部三通，四通都是不锈钢材质），底部带万向轮，方便推动。 |  |
| 搅拌配制 | 标配：不锈钢框式搅拌桨 材质：304L; 搅拌杆直径：20mm; |  |
| 放料阀 | 球型放料阀优点：放料彻底不留积液 放料口尺寸：DN38mm，离地面450mm高； |  |
| 釜盖密封 | 机械密封（密封性强，不耐高压） |  |
| 温度计套管 | 长度720mm，放PT100测温探头，测量釜体内温度 |  |
| 加热方式 | 夹套循环加热； 注：夹套循环可选配:高低温一体机或高温循环装置使用 |  |
| 电源 | 220V/50Hz |  |
| 外形尺寸 | 600mm*600mm*2500mm |  |

十、双层不锈钢反应釜S212-150L技术参数

| 型号 | S212-150L |  |
| --- | --- | --- |
| 釜体容量 | 150L |  |
| 电机 | 变频无极调速电机：功率370W，0-500无极调速； |  |
| 减速箱 | 常规：减速比：3/1，0-500转/分钟 （注：可根据物料黏稠度更改减速比，减速电机自带减速箱无需配备；） |  |
| 控制调速器 | 变频数显无极调速器：数显转速和釜体内温度； |  |
| 釜盖开口 | （常规无正压负压方案） 7口 ①搅拌口 ②固体投料口（视镜口） ③温度测量口 ④灯照口 ⑤压力表口 ⑥进气口（进液口通用） ⑦排气口 |  |
| 釡体材质 | 不锈钢釜体材质：304L； 釜体夹套上进出口各一个，38快卡连接 夹套容积50L |  |
|  | 厚度 | 内层：4mm； 外层：3mm； |
|  | 高 | 650mm |
|  | 釜体直径 | Ø550mm |
| 整体框架 | 材质：304不锈钢（包括角部三通，四通都是不锈钢材质），底部带万向轮，方便推动。 |  |
| 搅拌配制 | 标配：不锈钢框式搅拌桨 材质：304L; 搅拌杆直径：25mm; |  |
| 放料阀 | 球型放料阀优点：放料彻底不留积液 放料口尺寸：DN50mm，离地面450mm高； |  |
| 釜盖密封 | 机械密封（密封性强，不耐高压） |  |
| 温度计套管 | 长度：定制，放PT100测温探头，测量釜体内温度 |  |
| 加热方式 | 夹套循环加热； 注：夹套循环可选配:高低温一体机或高温循环装置使用 |  |
| 电源 | 220V/50Hz |  |
| 外形尺寸 | 保准尺寸：650mm*650mm*2500mm （注：根据要求配件高度不一样，高度随至增加） |  |

十一、双层不锈钢反应釜S212-200L技术参数

| 型号 | S212-200L |  |
| --- | --- | --- |
| 釜体容量 | 200L |  |
| 电机 | 变频无极调速电机：功率750W，0-500无极调速； |  |
| 减速箱 | 常规：减速比：3/1，0-500转/分钟 （注：可根据物料黏稠度更改减速比，减速电机自带减速箱无需配备；） |  |
| 控制调速器 | 变频数显无极调速器：数显转速和釜体内温度； |  |
| 釜盖开口 | （常规无正压负压方案） 7口 ①搅拌口 ②固体投料口（视镜口） ③温度测量口 ④灯照口 ⑤压力表口 ⑥进气口（进液口通用） ⑦排气口 |  |
| 釡体材质 | 不锈钢釜体材质：304L或316L可选配 釜体夹套上进出口各一个，38快卡连接 夹套容积66L |  |
|  | 厚度 | 内层：4mm； 外层：3mm； |
|  | 高 | 800mm |
|  | 釜体直径 | Ø600mm |
| 整体框架 | 材质：304不锈钢（包括角部三通，四通都是不锈钢材质），底部带万向轮，方便推动。 |  |
| 搅拌配制 | 标配：不锈钢框式搅拌桨 材质：304L; 搅拌杆直径：25mm; |  |
| 放料阀 | 球型放料阀优点：放料彻底不留积液 放料口尺寸：DN50mm，离地面500mm高； |  |
| 釜盖密封 | 机械密封（密封性强，不耐高压） |  |
| 温度计套管 | 长度：定制，放PT100测温探头，测量釜体内温度 |  |
| 加热方式 | 夹套循环加热； 注：夹套循环可选配:高低温一体机或高温循环装置使用 |  |
| 电源 | 220V/50Hz |  |
| 外形尺寸 | 保准尺寸：650mm*650mm*2500mm （注：根据要求配件高度不一样，高度随至增加） |  |