防爆升降单层玻璃反应釜ZYDF-100LEX

工作原理

双层玻璃反应釜具有搅拌系统、冷凝、滴加、回流、收集系统，内层放置反应溶媒可做搅拌反应，夹层通过冷热源循环，可以提供做高温反应(最高温度可以达到300℃)，也可以做低温反应(最低温度可以达到-80℃)，升降双层反应釜在标准反应釜的基础上升级了釜体可以上下升降，旋转的功能，方便了釜体的清洗。物料进行加热反应时，在真空条件下可以提高蒸发效率（需连接真空装置），溶媒蒸汽经玻璃冷凝盘管时冷却成液体（需连接冷却装置），可回流到釜内，也可通过回流弯头下部阀门进行回收。反应完毕，物料可从釜底的侧出料口放出。而且全透明的反应过程一目了然，是现代生物制药，精细化工，新材料合成的理想实验中试设备。

产品特点

1.本产品独特设备，整机方钢喷塑+304不锈钢框架结构，紧凑坚固不走型，防腐蚀，移动方便。

2.与物料接触部分全部采用高硼硅玻璃（膨胀系数 3.3）和聚四氟乙烯材料，性能稳定不易与物料起化学反应，使用方便安全。

3.特有的变频调速，让您在实用中高低速，理想准确自如，可选配全防爆系统，双显防爆盒数字显示转速和釜内物料温度，性能稳定、清晰显示操控及数据平面、简单易操作。

4.搅拌系统采用陶瓷轴承、机械密封，防止搅拌杆磨损掉屑，耐高温、耐磨损、密封效果好。

- 采用 PT100温度传感器，玻璃温度计套管。

- 釜体上下升降，可选择电动或者手轮手动升降，釜体可旋转360度，便于出料和清洗，釜盖可定制四氟釜盖。

6.真空压力表显示实时真空，指针显示。

7.月牙式搅拌桨，304不锈钢+聚四氟乙烯搅拌叶；搅拌杆材质为 304不锈钢。外包聚四氟乙烯管，强度高，耐腐蚀性强。

8.玻璃+四氟放料阀门，无积液侧放料，回收溶液十分快捷。

9.机器底部设有带刹车的福马轮，可整体移动，操作方便。

10.釜体循环进出液口带有缓冲装置，管道内部是不锈钢软管，外套发泡硅胶进行保温，管子固定支架后，再与外部设备进行连接，减小进出液口的压力，避免后期移动设备或者更换连接设备时造成釜体易碎的情况。

11.防爆调速控制盒、防爆搅拌电机，防爆等级EXdIIBT4。

如图所示，以实物为准

产品参数

| 型号 |  | ZYDF-100L |
| --- | --- | --- |
| 釜内有效容积（L） |  | 100L |
| 釜体规格 |  | 内径460mm，外径500mm,内长650mm |
| 电压 |  | 220V50HZ |
| 整机功率 |  | 490W |
| 玻璃材质组件 |  | 高硼硅玻璃3.3 |
| 釜体耐温范围 |  | -80℃～+250℃ |
| 测温精度 |  | ±1℃ |
| 釜内允许压力（Mpa） |  | -0.1-0.0 |
| 升降电机功率（W） |  | 120W |
| 防爆搅拌电机 | 额定功率（W） | 370W |
|  | 转速调节方式 | 电子调速 |
|  | 转速调节范围 | 0~600rpm/min |
| 釜盖开口 | 搅拌口 | Φ50mm法兰口 |
|  | 测温口 | 35#法兰口 |
|  | 液体加料口 | 35#法兰口 |
|  | 固体加料口 | φ80mm法兰口，内径60mm |
| 主体框架材质 |  | SU304不锈钢+方钢喷塑 |
| 釜体升降行程 |  | 400mm |
| 搅拌桨 |  | Φ 17×1300H（mm） 叶展 200 mm |
| 釜体进出液循环接口规格 |  | 外径35mm法兰口，配6分缓冲管，外接口6分丝口 |
| 温度传感器 |  | PT100，外包聚四氟乙烯 |
| 减压阀 |  | 34#玻璃四氟阀门，放气口12mm |
| 放料阀 |  | 无积液放料阀，出液口外径尺寸33mm |
| 使用环境温度（℃） |  | 5-35 |
| 机器占地尺寸(mm） |  | 1200L×800W×2200H（mm） |
| 包装尺寸（mm） |  | 2100L×1260W×830H（mm） |
| 整机重量（Kg） |  | 270Kg |