CJF-0.25L高压釜技术参数

| 设备名称 | 设备技术 参数清单 |  |
| --- | --- | --- |
| 反应釜 | 釜体部分 | 1、容积:0.25L 2、材质：哈氏合金， 3、设计压力：22MPa 4、设计温度：350℃ |
|  | 搅拌部分 | 1、密封方式：静密封、A型硬密封 2、搅拌转速：20-1000转/每分 3、搅拌形式：磁力耦合搅拌、变频调速 4、加热方式：电加热 5、加热功率：220V 0.6KW 6、电机功率：140W 6、温控精度：±1℃ 7、盘管材质：哈氏合金 |
|  | 控制部分 | 1、转速调节 2、温度控制 3、温度显示 4、转速显示 |
|  | 管口部分 | 1、气相口配针型阀（充各种适用气体） 2、放空口配针型阀 3、测温口配测温探头 |
|  | 管口要求 | 1、进气口：∅4 2、放气口：∅4 3、测温口：∅4 4、压力表口：∅4 |