TGYF-B台式反应釜技术参数

| 设备名称 | 设备技术 参数清单 |  |
| --- | --- | --- |
| 反应釜 | 釜体部分 | 1、容积:0.5L 2、材质：304或316L不锈钢 3、设计压力：22MPa 4、设计温度：350℃ |
|  | 搅拌部分 | 1、密封方式：静密封 2、搅拌转速：0-2000转/每分 3、搅拌形式：搅拌子搅拌 4、加热方式：电加热 5、加热功率：500W 6、温控精度：±1℃ |
|  | 控制部分 | - 设定转速 - 3、温度控制 4、液晶显示 |
|  | 管口部分 | 1、气相口配针型阀（充各种适用气体） 2、放空口配针型 3、测温口配测温探头 |
|  | 管口要求 | 1、进气口：∅4 2、放气口：∅4 3、测温口：∅4 4、压力表口：∅4 |