TGYF-C-0.5L台式反应釜技术参数

| 设备名称 | 设备技术 参数清单 |  |
| --- | --- | --- |
| 反应釜 | 釜体部分 | 1、容积:0.5L 2、材质：304/316L不锈钢 3、设计压力：22MPa 4、设计温度：350℃ |
|  | 搅拌部分 | 1、密封方式：磁转动、硬密封 2、搅拌转速：20-1500转/每分 3、搅拌形式：磁力耦合驱动搅拌、无极调速 4、加热方式：电加热 5、加热功率：220v 1.2KW 6、电机功率：70W 7、温控精度：±1℃ |
|  | 控制部分 | 1、转速调节 2、温度控制 3、温度显示 4、转速显示 |
|  | 管口部分 | 1、搅拌口配磁力耦合器 2、气相口配针型阀（充各种适用气体） 3、液相口配针型阀带釜内插底管（取样或上出料用） 4、压力安全防爆口配压力表及爆破片 5、 测温口配测温探头 |
|  | 管口要求 | 1、取样口：∅4 2、进气口：∅4 3、测温口：∅4 4、压力表口：∅4 |
|  | 备注 |  |