TGYF-C-1L台式反应釜技术参数

| 设备名称 | 设备技术 参数清单 |  |
| --- | --- | --- |
| 反应釜 | 釜体部分 | 1、容积:1L 2、材质：304/316L不锈钢 3、设计压力：22MPa 4、设计温度：350℃ |
|  | 搅拌部分 | 1、密封方式：硬密封 2、搅拌转速：20-1500转/每分 3、搅拌形式：磁力耦合驱动搅拌、无极调速 4、加热方式：电加热 5、加热功率：1.8KW 6、温控精度：±1℃ 7、电机功率：150W |
|  | 控制部分 | 1、转速调节 2、温度控制 3、温度显示 |
|  | 管口部分 | 1、气相口配针型阀（充各种适用气体） 2、放空口配针型阀 3、 测温口配测温探头 4、压力安全防爆口配压力表及爆破片 |
|  | 管口要求 | 1、进气口：∅4 2、放气口：∅4 3、测温口：∅4 4、压力表口：∅4 |
| 备注 |  |  |