# MPF-10LJL 精馏塔反应装置

工作原理

精馏塔的工作原理是利用混合物中各组分具有不同的挥发度，即在同一温度下各组分的蒸气压不同这一性质，使液相中的轻组分（低沸物）转移到气相中，而气相中的重组分（高沸物）转移到液相中，从而实现分离的目的。

产品特点

精馏反应装置适用于医学研究，石油化学，食品工业化学试剂等 部分对各种有机混合物的分离和提纯，例如常压或减压进行石油分醇，醚，以及中药挥发油等的蒸馏，具有分离效率高，操作简单等特点。

本装置由玻璃塔釜，电加热玻璃精馏柱，玻璃精馏头，收集瓶，加热系统，保温系统，回流比控制系统，抽真空控制系统，框架组成，适用于常压或负压的状态下工作：

1.304 不锈钢框架和链接件，耐氧化耐腐蚀。

- 电加热精馏柱，保温加热，减少塔内温度向外扩散，并持续为塔内液体补充热量，防止液体回流。

- 精馏头+回流比控制器组成，采用夹套和蛇形双重冷凝器。回流比通过带磁铁的三角漏斗摆动的位置来控制，可在任意时间段内调节回流量。

| 型号 | MPF-10LJL |
| --- | --- |
| 反应釜容量 | 10L |
| 反应釜加热方式 | 电热套加热 |
| 精馏柱（内置电热 丝，规格可定制） | 内Φ*50mm |
| 卧式冷凝器冷凝面 积 | 0.25m² |
| 精馏头 | 电磁阀自动控制回流比 |
| 蒸馏接收瓶 | 5L*3 个，带刻度线 |
| 回流弯头 | 高硼硅玻璃材质*1 根 |
| 回流比控制器 | RJ-2，含电源线和控制器 |
| 精馏填料 | 不锈钢/玻璃弹簧 |
| 电磁铁 | 18V，用于控制回流，收集 |
| 精馏保温装置 | 配套精馏塔加热，温度可数显 |
| 安装支架 | 304 不锈钢框架，可选配福马轮 |
| 托瓶圈 | 3 个 |
| 玻璃连接管 | 2 根 |
| 真空管 | 5 米，可连接真空泵使用 |
| 真空硅脂 | 真空密封 |
| 釜 内 允 许 压 力 （Mpa） | 常压/负压-0.098mm |
| 塔釜的工作温度(°C) | 室温-250°C |
| 精馏柱保温 | 采用三层玻璃真空保温 |
| 冷凝器 | 高硼硅玻璃冷凝器（冷却面积 0.25m²） |
| 质保期 | 除玻璃易碎品外，整机质保一年 |
| 塔釜 | 塔顶的温度显示与控制 |
| 真空度显示 | 指针式真空表 |
| 加热丝 | 加热丝温度现实与控制全部集中一个控制箱 |
| 通讯端口 | RS485 通讯端口 |
| 温度显示方式 | 数字显示 |