三层玻璃反应釜YSFS-100L

工作原理

三层玻璃反应釜具有搅拌系统、冷凝、滴加、回流、收集系统，内层放置反应溶媒可做搅拌反应，夹层通过冷热源循环，最外层是真空保温层，可以提供做高温反应(最高温度可以达到300℃)，也可以做低温反应(最低温度可以达到-80℃)，物料进行加热反应时，在真空条件下可以提高蒸发效率（需连接真空装置），溶媒蒸汽经玻璃冷凝盘管时冷却成液体（需连接冷却装置），可回流到釜内，也可通过回流弯头下部阀门进行回收。反应完毕，物料可从釜底的侧出料口放出。而且全透明的反应过程一目了然，是现代生物制药，精细化工，新材料合成的理想实验中试设备。

产品特点

1.本产品独特设备，整机不锈钢框架结构(其连接部分三通四通精巧配连)，紧凑坚固不走型，移动方便。

2.与物料接触部分全部采用高硼硅玻璃（膨胀系数 3.3）和聚四氟乙烯材料，性能稳定不易与物料起化学反应，使用方便安全。

3.特有的变频调速，让您在实用中高低速，理想准确自如，可选配全防爆系统，双显防爆盒数字显示转速和釜内物料温度，性能稳定、清晰显示操控及数据平面、简单易操作。

4.搅拌系统采用陶瓷轴承、机械密封，防止搅拌杆磨损掉屑，耐高温、耐磨损、密封效果好。

5.采用 PT100温度传感器，玻璃温度计套管。

6.在双层反应釜的基础上，釜体最外层多了一层真空保温层，在真空状态下提高了玻璃的换热效率，减小釜内物料温度的散热。

7.真空压力表显示实时真空，指针显示。

8.月牙式搅拌桨，304不锈钢+聚四氟乙烯搅拌叶；搅拌杆材质为 304不锈钢。外包聚四氟乙烯管，强度高，耐腐蚀性强。

9.玻璃+四氟放料阀门，无积液侧放料，回收溶液十分快捷。

10.机器底部设有带刹车的万向轮，可整体移动，操作方便。

产品参数

| 型号 |  | YSFS-100L |
| --- | --- | --- |
| 釜内有效容积（L） |  | 100L |
| 釜内夹套容积（L） |  | 约30L |
| 电压 |  | 220V50HZ |
| 玻璃材质组件 |  | 高硼硅玻璃3.3 |
| 釜体耐温范围 |  | -80℃～+250℃ |
| 测温精度 |  | ±1℃ |
| 恒压漏斗容积（L） |  | 2L |
| 恒压漏斗规格 |  | 上29标口活塞，下配40#磨口 |
| 冷凝器规格 |  | Φ120×700H（mm） |
| 冷凝器换热面积（㎡） |  | 0.7㎡ |
| 冷凝器循环接口尺寸 |  | 16mm |
| 釜内允许压力（Mpa） |  | -0.1-0.0 |
| 夹套允许压力（Mpa） |  | ≤0.03 |
| 搅拌电机 | 额定功率（W） | 300W |
|  | 转速调节方式 | 伺服电机，变频控制 |
|  | 转速调节范围（rpm） | 0-800rpm/min |
| 釜盖开口（340mm） | 搅拌口 | 60#法兰口 |
|  | 固体投料口 | 95#法兰口 |
|  | 恒压漏斗口 | 40#磨口 |
|  | 放气口 | 34#磨口 |
|  | 冷凝器连接口 | 50#球磨口 |
|  | 测温口 | 29#磨口 |
| 主体框架材质 |  | SU304不锈钢+氟橡胶法兰 |
| 搅拌桨 |  | Φ17mm 叶展 250mm |
| 釜体进出液循环接口规格 |  | 外径35mm法兰,带6分外丝不锈钢进出油口 |
| 温度传感器 |  | PT100，玻璃温度计套管 |
| 真空抽气口尺寸 |  | 10mm |
| 外层真空连接口 |  | 10mm |
| 放料阀 |  | 无积液放料阀，出液口外径尺寸33mm |
| 使用环境温度（℃） |  | 5-35 |
| 机器占地尺寸(mm） |  | 900L×720W×2800H（mm） |
| 包装尺寸（mm） |  | 1980L×800W×750H（mm） |
| 整机重量（Kg） |  |  |