旋转蒸发器YRE-100

工作原理

旋转蒸发器主要用于医药、化工和生物制药等行业的浓缩、结晶、干燥、分离及溶媒回收。其原理为在真空条件下，恒温加热，使旋转瓶恒速旋转，物料在瓶壁形成大面积薄膜，高效蒸发。溶媒蒸气经高效玻璃冷凝器冷却，回收于收集瓶中，大大提高蒸发效率，特别适用对高温容易分解变性的生物制品的浓缩提纯。

产品特点

- 采用聚四氟乙烯和橡胶复合密封，能保持高真空度。

- 水浴锅恒温控制，锅底 PT100 型传感器+不锈钢探棒，快速、准确传递温度，锅胆底部设有放水阀门，方便放液。

- 主体支架采用冷板防腐喷塑+铝合金材质，具有极强的防腐蚀、抗氧化的特点。

- 锅胆采用 304 不锈钢一次冲压成型材质，结构紧凑、经久耐用。

- 璃件全部采用耐高温膨胀系数3.3的高硼玻璃。

- 真空系统装真空表，指针显示真空度。

- 活塞式加料阀套接聚四氟乙烯加长管，可在真空状态下连续进料至蒸发瓶，方便使用。

- PID数字显示温度和转速，按键控制上下升降，操作方便。

- 主机固定，水浴锅电动升降，速度平稳，无冲击性，操作简单，

- 可选配有机硅胶罩，隔热防烫，操作安全。

- 直立式双层蛇形盘管冷凝器，主冷+副冷双冷凝器，确保高收集率。

- 变频控制调速，旋钮微调,转速数显。

- 转电机为无刷减速增力电机，无火花、噪音小。

- 收集瓶带下放料口，连接玻璃+四氟独立放料阀，回收溶液十分快捷。

- 真空切换阀，任意控制气流，液流，在不影响系统真空和溶液蒸馏的情况下，可进行连续收集、放料。

- 防干烧功能，加热锅里水位低于加热管时，机器就会自动断电，运转灵活、经久耐用。

- 标配防爆控制箱，防爆升降电机，防爆等级ExdIIBT4。

- 产品参数

| 基 本 参 数 | 型号 | YRE-100 |
| --- | --- | --- |
|  | 玻璃材质 | GG-17 |
|  | 支架材质 | 不锈钢 |
|  | 锅壳材质 | 喷塑防腐 820*820mm |
|  | 锅胆材质 | 不锈钢 795*330mm |
|  | 底板尺寸 | 1600*830mm |
|  | 旋转瓶容积 | 100L ￠180法兰口 |
|  | 收集瓶容积 | 50L 40#球口 |
|  | 真空度 | 0.098Mpa |
|  | 旋转速度 | 0-110rpm |
|  | 旋转功率 | 400W 220V/50Hz |
|  | 浴锅加热功率 | 12KW 380V/50Hz |
|  | 浴锅控温范围 | 0-400℃ |
|  | 控温精度 | ±1℃ |
|  | 升降行程 | 180mm |
|  | 外形尺寸(mm*mm*mm) | 1700*850*2600 |
|  | 包装重量（KG） | 400 |
| 功 能 配 置 | 调速方式 | 变频调速 |
|  | 转速显示方式 | 液晶显示 |
|  | 温度显示方式 | K型传感器数字显示 |
|  | 控温方式 | 智能控温 |
|  | 密封方式 | 四氟组件密封 |
|  | 冷凝器 | 立式高效三回流冷凝器，主冷230*950，副冷230*530 |
|  | 连续收集 | 止回阀控制 |
|  | 升降方式 | 主机自动升降 |
|  | 连续加料 | 29#标口加料阀 |
|  | 放料方式 | 四氟放料阀 |
|  | 真空显示方式 | 真空表 |