旋转蒸发器YRE-2011

工作原理

旋转蒸发器主要用于医药、化工和生物制药等行业的浓缩、结晶、干燥、分离及溶媒回收。其原理为在真空条件下，恒温加热，使旋转瓶恒速旋转，物料在瓶壁形成大面积薄膜，高效蒸发。溶媒蒸气经高效玻璃冷凝器冷却，回收于收集瓶中，大大提高蒸发效率，特别适用对高温容易分解变性的生物制品的浓缩提纯。

产品特点

- 采用聚四氟乙烯和特氟龙橡胶复合密封，能保持高真空度。

- 特氟龙水浴锅恒温控制，锅底 PT100 型传感器，底盘式加热，快速、准确传递温度。

- 结构合理，用料讲究。机械结构大量采用不锈钢和铝合金件，玻璃件全部采用耐高温高硼玻璃。

- 真空系统装真空表，对低沸点物料可调节最佳真空度。

- 活塞式加料阀套接聚四氟乙烯加长管，可在真空状态下连续进料至蒸发瓶，方便使用。

- 手柄式滑动主机上下升降，带自锁功能，水浴锅独立控制加热，数字液晶显示，可选配有机玻璃透明罩。

- 直立式双层蛇形盘管冷凝器，确保高收集率。

- 电子调速，旋钮微调,转速数显。

- 产品参数

| 产品名称 |  | 旋转蒸发仪 |
| --- | --- | --- |
| 型号 |  | YRE-2011 |
| 电源输入功率 |  | 220V50HZ |
| 性能 | 旋转速度范围 | 0~120rpm |
|  | 蒸发能力 | Max25ml/min（1L试料瓶、水的蒸发量） |
|  | 可达真空度 | 399.9Pa（3mmHg）以下 |
| 功能 | 转速设定·显示 | 旋钮设定·数字显示 |
|  | 安全功能 | 保险丝、马达过载保护回路 |
|  | 升降功能 | 手动升降 |
| 构成 | 旋转用电机 | 交流电机 |
|  | 旋转电机功率 | 40W |
|  | 冷凝管 | 纵式三重蛇形盘管 冷却面积0.24m2 |
|  | 试料瓶 | 球形烧瓶1L TS29/38 |
|  | 回收瓶 | 球形烧瓶1L 球磨口S35/20 |
|  | 真空密封圈 | 特氟龙+特氟龙·氟化橡胶双重密封圈 |
| 规格 | 接口口径 | 接嘴外径10mm（塔接） |
|  | 机座 | T型机座 |
|  | 升降范围 | 100mm+150mm（滑动升降+手动提升） |
| 使用环境温度范围 |  | 5~35℃ |
| 外形尺寸（mm） |  | 530W×320D×780H |
| 重量 |  | 约8.2Kg |