旋转蒸发器YRE-5000B

工作原理

旋转蒸发器主要用于医药、化工和生物制药等行业的浓缩、结晶、干燥、分离及溶媒回收。其原理为在真空条件下，恒温加热，使旋转瓶恒速旋转，物料在瓶壁形成大面积薄膜，高效蒸发。溶媒蒸气经高效玻璃冷凝器冷却，回收于收集瓶中，大大提高蒸发效率，特别适用对高温容易分解变性的生物制品的浓缩提纯。

产品特点

- 采用聚四氟乙烯和橡胶复合密封，能保持高真空度。

- 水浴锅内胆采用铝合金+特氟龙材质，铝合金加热盘恒温控制， PT100 型传感器，快速、准确传递温度，可选配有机玻璃透明罩。

- 结构合理，用料讲究。机械结构大量采用不锈钢和铝合金件，玻璃件全部采用耐高温高硼玻璃。

- 活塞式加料阀套接聚四氟乙烯加长管，可在真空状态下连续进料至蒸发瓶，方便使用。

- 主机电动升降，手把开关翘式上下升降，操作简单。

- 直立式双层蛇形盘管冷凝器，确保高收集率。

- 电子调速，旋钮微调，加热，旋转开关独立控制。

- 产品参数

| 产品型号 | YRE-5000B |
| --- | --- |
| 电源电压 | 220V/50HZ(可定制110V/60HZ) |
| 电机功率 | 40W |
| 升降电机功率 | 15W减速增力 |
| 加热功率 | 1500W |
| 真 空 度 | 0.098Mpa |
| 蒸发能力 | 20ml/min |
| 旋转瓶容量 | 5000ml φ230mm 50法兰口 |
| 收集瓶容量 | 3000ml 35#球磨口 |
| 锅壳尺寸 | 340L×340W×250H（mm） |
| 冷凝器尺寸 | φ85×480H（mm） |
| 浴锅尺寸容量 | Φ340×170H(mm)约8.6L |
| 旋转速度 | 0-200pm/min |
| 调速方式 | 电子无极调速 |
| 显示方式 | 转速，温度数字显示 |
| 密封形式 | 特氟龙密封 |
| 控温范围 | 室温-99℃ |
| 控温精度 | ±1℃ |
| 玻璃温度范围 | -80-250℃ |
| 主机升降行程 | 0-180mm （电动） |
| 加 料 阀 | 19#标口 |
| 冷凝器尺寸 | Φ100×480H（mm）约0.17㎡ |
| 冷凝器循环接口 | 宝塔接头外径12mm |
| 外形尺寸 | 790L×400W×640H（mm） |
| 包装尺寸 | 710L×630W×735H（mm） |
| 包装重量 | 43KG |