GDSZ-高低温循环装置

工作原理

高低温循环装置又叫高低温一体机，是由制冷单元、加热单元、循环系统、控制系统组成的，整个循环系统的导热介质是全密闭循环，循环系统带有液体膨胀容器，膨胀容器和液体循环是独立系统，膨胀容器并不参与液体循环，只是机械的连接。就算高温运行的情况下，膨胀容器中的导热介质都不会高于50度。整个液体循环是密闭的系统，低温时没有水汽的吸收，高温时没有油雾的产生，提高导热油使用寿命；同一台设备，同一种导热介质可实现-95度到350度连续控温。制冷量1KW~ 100KW 范围可选。

产品特点

1、配备加热冷却一体容器，换热面积大，升温和降温的速率很快，导热油的需求量也比较小。
2、可实现连续升降温，采用高温高压下运行压缩机技术，可从350度直接开启压缩机制冷，大大提供降温速率，节省试验时间和精力。
4、本设备具有自我诊断功能、冷冻机过载保护、高压压力开关、过载继电器、热保护高温加热时循环系统高压保护装置等多种安全保障机能，充分保证使用安全；
5、温度自适应控制，适应控制系统在控制工艺（如化学反应工艺）的过程中，持续不断的调节PID参数来给予工艺最好的控制温度和响应时间，这种过程是通过有效的多方位的测定温度，温度变化和温度变化的速率来实现的。
6、带有矫正外循环和内循环温度探头PT100的功能。
7、采用无CFC和HCFE制冷剂。
8、精确控制化学反应的速度。
10、液体循环管道，加热管采用优质工业级无缝304不锈钢厚度为3.0mm，绝非装饰管。
11、制冷系统采用涡旋压缩机，耐高温循环泵，性能稳定，质量可靠。

12、本机组全部采用固态继电器，无火花、无噪音。寿命长安全可靠！
13、 宽工作温度范围，同时具备加热制冷功能，最大温度范围： —95 ～ 350度 。
14、可以同时显示温度设定值和实际值，以及超温报警值。
15、充盈液体高效快速，充液简单。
16、保证高温情况下迅速降温；可实现350度到-95度连续控温节省试验生产时间。
17、液体循环管道，加热管采用优质工业级无缝304不锈钢厚度为3.0mm，绝非普通装饰管。
18、高扬程设计，满足远距离输送导热介质。
19、制冷系统采用压缩机的润滑油我们全部采用合成油！不碳化、不变色。

20、耐高温循环泵，性能稳定，无泄漏噪音低，质量可靠！

21、考虑到高温的危险性机组的循环连接口均采用304不锈钢钢丝软管外套保温管连接。

| 型号 | GDSZ-1000L/-10 |  |
| --- | --- | --- |
| 温度范围 | 200℃-- -10℃ |  |
| 环境温度 | 5℃--35℃ |  |
| 电源 | 3HP-380v-50z |  |
| 整机功率 | 90KW-120KW |  |
| 制冷量 | 10℃ | 85KW |
|  | 0℃ | 63KW |
|  | -5℃ | 50KW |
|  | -10℃ | 40KW |
| 加热功率 | 60KW- 90KW |  |
| 泵流量 | 400L/min |  |

配置清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机 | 4VG-30.2 | 1 | 台 | 浙江 |
| 2 | 风冷冷凝器冷凝器 | 30P | 1 | 个 | 浙江 |
| 3 | 膨胀阀 | TGEX-18 | 1 | 个 | 丹佛斯 |
| 4 | 膨胀阀 | TGEX-7.5 | 1 | 个 | 丹佛斯 |
| 5 | 板式蒸发器 | B3-095 | 1 | 个 | 浙江 |
| 6 | 循环泵 | RGP-60 | 1 | 个 | 昆山 |
| 7 | 油分 | F-5605 | 1 | 个 | 法斯克 |
| 8 | 干燥过滤器 | DFS-307s | 1 | 个 | 鸿森 |
| 9 | 干燥过滤器 | DFS-164s | 1 | 个 | 鸿森 |
| 10 | 电磁阀 | HV20M7T | 1 | 个 | 鸿森 |
| 11 | 电磁阀 | HV10M4T | 1 | 个 | 鸿森 |
| 12 | 低压油表 | 1.8L | 2 | 个 | 鸿森 |
| 13 | 高压油表 | 3.8H | 1 | 个 | 鸿森 |
| 14 | 膨胀箱 | 200L | 1 | 个 | 予华 |
| 15 | 电动阀 |  | 2 | 个 |  |
| 16 | 机架 | 50P | 1 | 个 | 予华 |