低温冷却循环泵DLSB-5/30

工作原理

本产品是利用全封闭压缩机机械制冷，冷却槽内壁盘有冷却铜盘管，制冷剂（氟利昂）通过水槽内壁的盘管不断循环，对槽内冷媒进行冷却，并通过内置循环泵、外接循环管路将冷媒输送到配套设备夹层或冷凝盘管内，间接为反应器内物料进行降温、对冷凝管接触蒸汽进行冷却、液化，该产品一般可连接双层玻璃反应釜，旋转蒸发器，各种形式的盘管冷凝器使用，也可将玻璃容器放置槽内进行内置低温反应。

产品特点

1、开口型循环，冷却盘管、保温用套管等密闭回路的循环装置。

2、节省空间，设计紧凑、有桌面台式型、有受实验台高度限制的立式型。

3、制冷系统具有延时、过热、过电流多种保护装置。均为进口原装高品质器件，保证可靠性和使用寿命。

4、配备磁力循环泵，配管尺寸较长，可平稳的进行长距离循环、冷却或恒温机外实验容器或建立第二恒温场。

5、循环介质可用乙二醇、盐水、纯酒精等实验室常用循环介质。

6、P.I.D.控制:极力排除影响温度调节精度的外部因素，减小误差。

产品参数

| 名称 |  | 低温冷却液循环泵 |
| --- | --- | --- |
| 型号 |  | DLSB-5/30 |
| 载冷剂储液槽容积(L) |  | 5 |
| 使用温度范围(℃) |  | -30～室温 |
| 温度稳定性(℃) |  | ±2 |
| 环境温度(℃) |  | 5～35 |
| 环境湿度 |  | ≤70% |
| 电源 |  | 单相220V50Hz |
| 控制方式 |  | 液晶显示，在制冷温度范围内任意设定 |
| 安全保护 |  | 延时、相序、过电流、过热 |
| 整机功率(W) |  | 550W |
| 整机电流（A） |  | 2.5A |
| 制冷剂 |  | R22 |
| 制冷量(W) | 10℃ | 945W |
|  | 0℃ | 930W |
|  | -10℃ | 900W |
|  | -20℃ | 740W |
|  | -30℃ | 630W |
| 循环泵 | 功率(W) | 60W |
|  | 流量(L/min) | 32L |
|  | 扬程（M） | 3.8M |
| 冷凝器 | 电机功率 | 53W |
|  | 换热面积 | 4.2m² |
|  | 名义制冷量 | 1200W |
| 外循环接口尺寸（mm） |  | 8*10 |
| 开口尺寸(mm) |  | Ф200 |
| 储液槽内径与高度(mm) |  | Ф220*180 |
| 载冷剂储槽材质 |  | 304不锈钢 |
| 整机尺寸(mm) |  | 515*370*740 |
| 包装尺寸（mm） |  | 610*450*820 |
| 整机重量(kg) |  | 50Kg |