双层不锈钢反应釜S212-50L技术参数

| 型号 | S212-50L |  |
| --- | --- | --- |
| 釜体容量 | 50L |  |
| 搅拌电机功率 | 200W |  |
| 控制器 | 变频数显无极调速，0-600转/分钟（数显转速和釜体内温度） |  |
| 釜盖开口 | 7口【①搅拌50mm法兰口 ②视镜*1个（也可放固体料） ③温度测量口 ④充氮气口 ⑤加料口 ⑥压力表口 ⑦泄压口】 |  |
| 釡体材质 | 釜体316不锈钢,釜体上进出口各一个，6分外螺纹丝扣 |  |
|  | 厚度 | 4mm |
|  | 高 | 520mm |
|  | 釜体直径 | 370 |
| 整体框架材质 | 304不锈钢（包括角部三通，四通都是不锈钢材质），底部带万向轮，方便推动 |  |
| 搅拌配制 | 316不锈钢三层搅拌桨，搅拌杆直径20mm |  |
| 放料阀 | 球型放料阀，放料彻底不留积液,放料口离地面450mm高 |  |
| 密封 | 机械密封或者双端面机械密封，密封性能好，真空度能达到-0.098MPa |  |
| 温度计套管 | 长度500mm，放PT100测温探头，测量釜体内温度 |  |
| 加热方式 | 循环加热，（可选配电加热） |  |
| 电源 | 220V/50Hz |  |
| 外形尺寸 | 650mm*700mm*2600mm |  |