| 设备名称 | 设备技术 参数清单 |  |
| --- | --- | --- |
| 反应釜 | 釜体部分 | - 1、容积：0.5L - 2、材质：304/316L不锈钢，哈氏合金C276 - 3、设计压力：22MPa - 4、设计温度：300℃ |
|  | 搅拌部分 | - 1、密封方式：磁转动、静密封，A型 - 2、搅拌转速：0-1000转/每分 - 3、电机功率: 60W - 4、搅拌形式：磁力耦合搅拌 - 5、加热方式：电加热 - 6、加热功率：0.7KW - 7、温控精度：±1℃ |
|  | 控制部分 | 1、转速调节 2、温度控制（程序控制可定做） 3、温度显示 4、转速显示 |
|  | 管口部分 | - 1、搅拌口配磁力耦合器 - 2、气相口配针型阀（配备进气管可满足连接氢气、氮气、氧气各种适用气体） - 3、放空口配针型阀 - 4、液相口配针型阀带釜内插底管（取样或上出料用） - 5、压力安全防爆口配压力表及爆破阀（防爆片） - 6、测温口配保护管带铂电阻 |
|  | 管口要求 | - 1、取样口：∅4 - 2、进气口：∅4 - 3、放空口：∅4 - 4、测温口：∅4 - 5、压力表口：∅4 |
|  | 打包清单 | - 釜体 - 电机 - 控制器 - 说明书及注意事项 - 密封易损配件 - 梅花板子 |
|  | 釜体部分 | - 整机尺寸：350*330*590 - 打包尺寸：木箱包装尺寸：397*390*392 纸箱包装尺寸：400*310*310 - 整机重量：22kg - 包装重量：26.5kg - 出口包装尺寸：575*425*370 - 出口包装重量：28.5kg |